[image: image1.png]



Glaskeramikkochfeld

Handbuch
Anweisung [image: image186.png]



Spezifikation des Glaskeramik-Kochfelds          

Modellname: LT5-04

               Produktgröße : 770x520 mm

Einbaugröße : 740x490 mm
Spannung
: 220 - 240V , 50/60 Hz.

Leistung(gesamt): 8600W

[image: image130.jpg]



Deutsch
1-12
Français
13-23
Italiano
24-34
Español
35-45
English
46-55
INHALT

Wichtige Sicherheitsanweisungen……………………………..……....................................4
Installation …......................................................................................................................................5
Anschluss an die Stromversorgung……………………..…….….……......................................6-7
Diagramm des Strahlkochfeldes…………………………………...….……...................................8-10
Verwendung von Behältern…………………………………….…….............................................10-11
Reinigung und Instandhaltung …………………….………….…….….………...........................11-12
Hinweis: Die Keramikplatte ist nach dem Kochen heiß, bitte nicht berühren!
WARNUNG
• Die Reparatur jeglicher Mängel an Ihrem Kochfeld darf nur von einem autorisierten Reparaturservice-Techniker durchgeführt werden, andernfalls erlischt die Garantie.
• Die technischen Daten und die Identifikation des Gerätes finden Sie auf dem Typenschild. Beachten Sie dieses Schild, bevor Sie mit dem elektrischen Anschluss fortfahren.

• Der elektrische Anschluss muss von einem zertifizierten Fachmann durchgeführt werden, der mit den behördlichen Vorschriften vertraut ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Kochfeld verwenden.

Bei der Verwendung von Küchengeräten müssen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, darunter die folgenden:

•Dieses Gerät muss von einem qualifizierten Techniker ordnungsgemäß installiert und geerdet werden. Nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose anschließen. Siehe Anweisungen zur elektrischen Vorbereitung und zum Anschluss in der Installationsanleitung.
•Reparieren oder ersetzen Sie keine Teile des Kochfelds, es sei denn, dies wird ausdrücklich empfohlen. Lassen Sie den Service nur von einem autorisierten Servicecenter durchführen.

•Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Gerät zu benutzen, es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen genau beaufsichtigt.
•Lagern Sie keine brennbaren Materialien im oder in der Nähe des Kochfelds
•Verwenden Sie das Kochfeld niemals zum Erwärmen oder Heizen eines Raumes.
•Tragen Sie zur persönlichen Sicherheit geeignete Kleidung.

•Verwenden Sie eine geeignete Pfannengröße. Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren Oberflächeneinheiten unterschiedlicher Größe ausgestattet. Wählen Sie Pfannen mit flachem Boden, die groß genug sind, um das Heizelement der Oberflächeneinheit abzudecken. Bei der Verwendung von Pfannen mit geringer Größe wird ein Teil des Heizelements direktem Kontakt ausgesetzt und kann zur Entzündung der Kleidung führen. Auch die richtige Abdeckung von Töpfen und Pfannen bis zum Brenner verbessert die Effizienz.

•Glasierte Kochutensilien. Aufgrund der plötzlichen Temperaturschwankungen, die zum Bruch führen können, sind nur bestimmte Arten von Töpfen und Pfannen aus Glas, Glas/Keramik, Keramik, Steingut oder anderen glasierten Töpfen und Pfannen für den Gebrauch auf dem Herd geeignet – siehe Seite 15 als Referenz.

•Entfernbare Heizelemente nicht einweichen. Heizelemente sollten niemals in Wasser getaucht werden.
•Kochen Sie nicht auf einem kaputten Kochfeld. Wenden Sie sich umgehend an einen qualifizierten Techniker.
•Reinigen Sie das Kochfeld vorsichtig. Seien Sie vorsichtig, um Dampfverbrennungen zu vermeiden, wenn Sie verschüttete Flüssigkeiten auf einer heißen Kochstelle mit einem feuchten Schwamm oder Tuch abwischen. Einige Reinigungsmittel können schädliche Dämpfe erzeugen, wenn sie auf eine heiße Oberfläche aufgetragen werden.

Installation 

1. Schneiden sie ein Loch in die arbeitsplatte mit der in der abbildung unten gezeigten abmessung. Um das loch sollte mindestens 50 mm platz gelassen werden. Die arbeitsplatte sollte mindestens 30 mm dick sein und aus hitzebeständigem material bestehen.
[image: image2.png]



2.  Es ist wichtig, dass das strahlungskochfeld gut belüftet ist und dass der lufteinlass und -auslass nicht blockiert sind.
Stellen sie sicher, dass das kochfeld korrekt installiert ist (siehe Abbildung 2).
[image: image3.jpg]



 Aus sicherheitsgründen sollte der abstand zwischen dem kochfeld und einem darüber liegenden schrank mindestens 760 mm betragen.

[image: image131.jpg]/
capsulated bottom




. Das Radiant-Kochfeld muss von einer entsprechend qualifizierten person installiert werden. Wir haben unsere eigenen qualifizierten Installateure. Versuchen sie niemals, das gerät selbst zu installieren.

.Das Radiant-Kochfeld darf nicht über kühl- und gefrierschränken, geschirrspülern oder wäschetrocknern installiert werden.
(3).Die wand und der bereich über dem kochfeld sollten hitze standhalten können.
Anschluss an die Stromversorgung:
Wenn das Kabel beschädigt ist oder ausgetauscht werden muss oder muss, sollte dies von einem Kundendiensttechniker mit den richtigen Werkzeugen durchgeführt werden, um Unfälle zu vermeiden.

Der Installateur muss sicherstellen, dass der elektrische Anschluss ordnungsgemäß ausgeführt wurde und den Sicherheitsvorschriften entspricht.

Das Kabel darf nicht geknickt oder gestaucht werden.

[image: image132.jpg]b«



Das Kabel muss regelmäßig überprüft und nur von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden

[image: image4.png]Is€asy





Brauner Feuerdraht: Versorgen sie die Platten in der unteren linken Ecke mit strom.

Schwarzer Feuerdraht: um die obere linke und untere rechte ecke der Platten und das bedienfeld mit strom zu versorgen.

Weißer (oder Grauer) Feuerdraht: Stromversorgung der mittleren und oberen rechten Platten.

Bezüglich des Verdrahtungsproblems (bitte überprüfen sie, welches der folgenden Probleme Ihr Kochfeld problem hat):
a. Die Platte in der unteren linken ist nicht hell, prüfen Sie, ob der braune feuerdraht schlechten kontakt hat. Wenn die verkabelung locker ist, verkabeln Sie sie bitte neu. Wenn sie bestätigen, dass die verkabelung normal ist, kontaktieren sie uns bitte, um ein bild der verkabelungsposition und ein video des nicht aufleuchtenden kochfelds zu senden.

b. Die Platten in der oberen linken und unteren rechten Ecke sind nicht hell,  prüfen Sie, ob der schwarze Feuerdraht schlechten Kontakt hat. Wenn die Verkabelung locker ist, verkabeln Sie sie bitte neu. Wenn sie bestätigen, dass die verkabelung normal ist, kontaktieren sie uns bitte, um ein bild der verkabelungsposition und ein video des nicht aufleuchtenden kochfelds zu senden.

c. Die mittleren und oberen rechten Platten Ecke sind nicht hell,  prüfen Sie, ob der Weißer (oder Grauer) Feuerdraht schlechten Kontakt hat. Wenn die Verkabelung locker ist, verkabeln Sie sie bitte neu. Wenn sie bestätigen, dass die verkabelung normal ist, kontaktieren sie uns bitte, um ein bild der verkabelungsposition und ein video des nicht aufleuchtenden kochfelds zu senden.

d. Die steuerplatine leuchtet nicht, prüfen Sie, ob das schwarze stromführende kabel schlechten kontakt hat. Wenn die verkabelung locker ist, verkabeln sie sie bitte neu. Wenn sie bestätigen, dass die verkabelung normal ist, kontaktieren sie uns bitte, um ein bild der verkabelungsposition und ein video des nicht aufleuchtenden kochfelds zu senden.

e. Nachdem sie sich vergewissert haben, dass es sich nicht um ein problem mit der verkabelung handelt (Montage durch einen Elektrofachmann): Der einzelring im kochfeld leuchtet immer noch nicht oder die einzelplatte leuchtet nicht, es kann sein, dass das Kochfeld beschädigt ist oder die leistungsplatine defekt.

f. Andere Situationen: Bitte kontaktieren sie uns, um die bilder der verkabelungsposition und ein video des ausfalls des Kochfelds zu senden..
Andere verwandte Fehler des Glaskeramikkochfelds:
E4 Fehler: Niederdruckfehler, Keine heizung für 2 minuten nach wahl des ganges, Fehler "E4" wird angezeigt. Bitte kontaktieren sie uns, um die bilder der verkabelungsposition und ein video des ausfalls des Kochfelds zu senden.

Kundenservice-E-Mail: :service@iseasy.com

(Bitte senden sie relevante videos und bilder an unsere E-Mail-adresse und hängen sie Ihre Amazon-Bestellnummer an. Nach bestätigung des problems werden wir Ihnen auf jeden fall eine zufriedenstellende lösung anbieten.)
Diagramm des Strahlkochfeldes
[image: image133.jpg]



 Bedienungsanleitung
Bedienung des Gerätes

Stellen Sie geeignetes Kochgeschirr auf die Herdplatte und stecken Sie den Stecker in eine geeignete Steckdose.

Die Funktionsweise aller Zonen ist gleich.

Vorsicht!  Stellen Sie keine heißen Töpfe oder Pfannen auf die Tastatur!
Stand-By-Modus [image: image5.png]



Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Sie hören einen Piepton und sehen blinkende Linien -- [image: image6.png]


 -- [image: image7.png]


 --[image: image8.png]


  --[image: image9.png]


  --[image: image10.png]


 auf dem Display neben jeder Kochzone. Wenn Sie innerhalb von etwa 2 Minuten keine Zone ausgewählt haben, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück.

Leistung
Berühren Sie die Schaltfläche [image: image11.png]


  [image: image12.png]


 [image: image13.png]


  [image: image14.png]


 [image: image15.png]


  für die gewünschte Kochzone. 
[image: image134.jpg]


Sobald das Kochfeld eingeschaltet ist und der Topf auf der gewählten Kochzone steht, wählen Sie die Zone mit der entsprechenden Taste aus. Das Display zeigt Stufe 0 an. Jede Kochzone verfügt über verschiedene Leistungsstufen, die mit den Tasten eingestellt werden können                                                                            ， Gehen Sie von der Stufe „1“ zur Höchststufe „9“. Die Funktionsweise der fünf Zonen ist die gleiche. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die linke untere Heizzone über zwei Heizkreise und die obere linke Heizzone über zwei Kreiszonen verfügt, Sie können den inneren Heizkreis für einen kleineren Topf oder für eine geringere Leistung oder den gesamten größeren Heizkreis auswählen, indem Sie die Heizzonen-Auswahltaste drücken [image: image16.png]


 oder  [image: image17.png]


.
[image: image18.png]


 up to max. 1200 W,  [image: image19.png]


up to max. 2400 W, [image: image20.png]


 up to max. 1200 W, 

[image: image21.png]


 up to max. 2000 W,  [image: image22.png]


up to max. 1800 W

Restwärmeanzeige: 

Wenn das Kochfeld längere Zeit in Betrieb ist, entsteht eine gewisse Restwärme.

Die Restwärmeanzeige warnt für jede Kochzone separat mit dem “H”-Symbol.

Timer
[image: image23.png]



Nachdem Sie die Leistung ausgewählt haben, drücken Sie die Timer-Taste.

Timer-Bestätigung:

[image: image135.jpg]


Mit dem Timer kann für alle Kochzonen eine Kochzeit von maximal 99 Minuten (1 Stunde und 39 Minuten) eingestellt werden.Durch wiederholtes Drücken der Timer-Taste wählen Sie die Zonen aus, die Sie als LED-Lichtanzeige einstellen möchten. Das Display zeigt "00". Drücken Sie die Taste mit dem                                                                  Wählen Sie mit dem Timer die zu verwendende Kochzone aus und stellen Sie anschließend mit den Tasten der Timerfunktion die gewünschte Kochzeit ein (siehe Abbildung). Nach einigen Sekunden beginnt der Timer mit dem Countdown. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal und das Kochfeld schaltet sich automatisch ab.
Timer-Abbruch:

Um den Timer zu deaktivieren, drücken Sie die Taste “[image: image24.png]


” Stellen Sie mit der Taste die Anzeige „00“ ein oder halten Sie die Taste mit dem Uhrensymbol mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
Pause[image: image25.png]



Berühren Sie diese Taste, das Kochfeld stoppt den Betrieb. Wenn Sie diese Taste erneut berühren, kehrt das Kochfeld in den vorherigen Status zurück.

Automatische Abschaltung

Das Kochfeld schaltet sich automatisch aus, wenn Sie keine Kochzeit eingestellt haben, vergessen haben, das Kochfeld auszuschalten, und das Kochfeld zwei Stunden lang nicht bedient haben.

Tastensperre (Kindersicherung) [image: image26.png]



Um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten, ist das Cerankochfeld mit einer Verriegelungseinrichtung ausgestattet. Zum Sperren: Halten Sie die "Inter Lock"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt; Das Kochfeld wechselt dann in den "Inter Lock"-Modus, der Timer zeigt "L0" an und die restlichen Tasten sind deaktiviert. Zum Entriegeln halten Sie die Sperrtaste 3 Sekunden lang gedrückt und das Kochfeld kehrt in den Normalbetrieb zurück.

Sicherheitssysteme

Um die Elektronik vor Überhitzung zu schützen, schaltet die Steuereinheit bei übermäßiger Hitze die den Sensoren am nächsten liegende Kochstelle aus und auf dem Display erscheint der Buchstabe H. Diese Heizplatte kann aktiviert werden, wenn die Temperatur der Elektronikeinheit wieder normal ist.

Jede Kochstelle ist mit einem Innentemperaturbegrenzer ausgestattet, der die Kochstelle abschaltet, wenn die Strahlungsfläche zu stark erhitzt wird.

Sollten Risse in der Strahlungsoberfläche auftreten, trennen Sie diese sofort vom Stromnetz. Benutzen Sie keinen Teil des Kochfelds, bis eine neue Strahlungsfläche angebracht wurde.

[image: image136.jpg]Iy

SOAP + WATER

ETAL
SAND



Verwendung von Behältern
Die meisten Pfannen aus Edelstahl, Emaille, Eisen, Keramik und Kupfer sind geeignet

Wird auf Strahlungskochfeldern verwendet.                                                                
[image: image137.jpg]



Empfehlenswert ist Kochgeschirr mit

Sandwich-/Kapselboden.
[image: image138.jpg]=y
D

INMEDIATELY




Kochplatten sollten nicht eingeschaltet werden, ohne dass ein Topf darauf steht.

Der Boden der Pfanne sollte flach und trocken sein.

Pfannen, die auf Gasherden verwendet wurden, sind normalerweise nicht 

Vollständig flach und nehmen die Wärme schlecht auf.
[image: image139.jpg]



Stellen Sie sicher, dass der Durchmesser des

Die Pfanne ist mindestens so groß wie die Kochstelle.
[image: image140.jpg]



Vermeiden Sie es, Pfannen über das Strahlungsglas zu ziehen

Oberfläche, da diese zerkratzt werden könnte.

Heben Sie die Pfanne immer an.
[image: image141.jpg]/
capsulated bottom




Verwenden Sie niemals Alufolie oder Plastikbehälter. Sie dürfen

schmelzen und dauerhaft mit dem strahlenden Glas verschmelzen

Oberfläche.
Reinigung und Instandhaltung 

Ziehen sie den stecker und warten sie, bis das gerät vollständig abgekühlt ist. Reinigen Sie nach jedem gebrauch.
Wenn die töpfe/pfannen ohne reinigung verwendet werden, können verfärbungen oder angekochte flecken entstehen.
Verwenden sie kein benzin, verdünner, scheuerbürsten oder polierpulver zur reinigung des herdes.
Verwenden Sie keine brennbaren, säurehaltigen oder alkalischen materialien oder stoffe in der nähe des gerätes, 
da dies die lebensdauer des gerätes verkürzen und zu verpuffungen beim einschalten des gerätes führen kann. 
Mit spülmittel und feuchtem tuch abwischen.
Verwenden sie einen staubsauger, um schmutz aus dem lufteinlass und der abluftöffnung abzusaugen.
Niemals wasser über das gerät laufen lassen (eindringendes wasser kann eine fehlfunktion verursachen).
[image: image142.jpg]b«




Reinigen sie die strahlende glasoberfläche häufig.

Wenn es cool ist. Verwenden Sie niemals abrasive produkte oder pads.

Mit einem feuchten tuch und seifenwasser reinigen.
[image: image143.jpg]



Einmal pro woche gründlich mit bestimmten produkten reinigen, die

bewahren und schützen Sie kochfelder für strahlende kochfelder.

Mit einem schaber festgeklebten schmutz abkratzen.
[image: image144.jpg]



Wenn zucker (oder zuckerhaltige stoffe) oder kunststoff versehentlich

verbrannt werden.
Auf dem kochfeld sofort mit dem schaber entfernen, solange er noch heiß ist.

Andernfalls kann es bleibende spuren hinterlassen.

[image: image145.jpg]



Verwenden sie das kochfeld nicht als arbeitsfläche. Sei besonders

vorsichtig mit schmutz oder staub von gemüse, reinigungspulvern usw.

Dies kann die oberfläche zerkratzen, wenn pfannen darüber geschoben 

werden.
[image: image146.jpg]Iy

SOAP + WATER

ETAL
SAND




UMWELTSCHUTZ

Elektroaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Bitte recyceln Sie es dort, wo es Möglichkeiten gibt.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach Recycling-Ratschlägen.

Kundendienst:

Email: service@iseasy.com

Webseite: www.iseasy.com
[image: image147.jpg]



PLAQUE VITROCÉRAMIQUE
Manuel d'instructions
[image: image27.png]



Spécification de la plaque vitrocéramique
Nom du modèle : LT5-04

Taille du produit : 770x520 mm

Taille intégrée : 740x490 mm

Tension : 220 - 240V , 50/60 Hz.

Puissance (totale) : 8600W
[image: image148.jpg]=y
D

INMEDIATELY




CONTENU
Consignes de sécurité importantes……………………….…..…….................................15-16
Installation..........................................................................................................................16-17
Connexion à l'alimentation………………………………..……........................................17-18
Schéma de la table de cuisson radiante………………………………………...…..........19-21
Utilisation des conteneurs……………………………………………………….……...............21-22
Nettoyage et entretien …………………….………….…….….………............................................22-23
Remarque : la plaque en céramique est chaude après la cuisson, veuillez ne pas toucher!
AVERTISSEMENT
• La réparation de tout défaut de votre table de cuisson doit être effectuée uniquement par un technicien de service de réparation agréé, sinon la garantie n'est pas valable.

• Les détails techniques et l'identification de l'appareil sont indiqués sur la plaque signalétique. Consulter cette plaquette avant de procéder au raccordement électrique.

• Le raccordement électrique doit être effectué par un spécialiste certifié connaissant les réglementations officielles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cette table de cuisson.

Lors de l'utilisation d'appareils de cuisine, des précautions de sécurité de base doivent être suivies, notamment les suivantes :

•Cet appareil doit être correctement installé et mis à la terre par un technicien qualifié. Connectez uniquement à une prise correctement mise à la terre. Voir les instructions de préparation électrique et de connexion dans les instructions d'installation.

• Ne réparez ou ne remplacez aucune pièce de la table de cuisson à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé. Confiez le service uniquement à un centre de service autorisé.

•Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil à moins d'être étroitement surveillés par un adulte.

• Ne stockez pas de matériaux inflammables dans ou à proximité de la table de cuisson

•N'utilisez jamais la table de cuisson pour réchauffer ou chauffer une pièce.

•Pour votre sécurité personnelle, portez des vêtements appropriés.

•Utilisez une casserole de la bonne taille. Cet appareil est équipé d'une ou plusieurs unités de surface de différentes tailles. Sélectionnez des casseroles dont le fond plat est suffisamment grand pour couvrir l'élément chauffant de l'unité de surface. L'utilisation de casseroles trop petites exposera une partie de l'élément chauffant au contact direct et peut provoquer l'inflammation des vêtements. Une bonne couverture des casseroles et des poêles au brûleur améliorera également l'efficacité.

•Ustensiles de cuisine émaillés. Seuls certains types de verre, verre/céramique, céramique, faïence ou autres casseroles et poêles émaillées conviennent à un service sur la cuisinière en raison du changement soudain de température, qui peut entraîner une casse - voir page 15 pour référence.

•Ne trempez pas les éléments chauffants amovibles. Les éléments chauffants ne doivent jamais être immergés dans l'eau.

•Ne cuisinez pas sur une table de cuisson cassée. Contactez immédiatement un technicien qualifié.

•Nettoyez la table de cuisson avec précaution. Veillez à éviter les brûlures de vapeur si une éponge ou un chiffon humide est utilisé pour essuyer les déversements sur une zone de cuisson chaude. Certains nettoyants peuvent produire des fumées nocives s'ils sont appliqués sur une surface chaude.
Installation
1. Découpez un trou dans le plan de travail aux dimensions indiquées dans le diagramme ci-dessous. Laissez un espace minimum de 50 mm autour du trou. Le plan de travail doit avoir une épaisseur d'au moins 30 mm et être fait d'un matériau résistant à la chaleur.

[image: image28.png]



Il est essentiel que la table de cuisson radiant soit bien ventilée et que l'entrée et la sortie d'air ne soient pas bloquées. 

Assurez-vous que la table de cuisson est correctement installée comme indiqué dans la Figure 2..

[image: image29.jpg]



 Pour des raisons de sécurité, l'espace entre la table de cuisson et tout placard au-dessus de celle-ci doit être d'au moins 760 mm.
[image: image149.jpg]



(1). La table de cuisson Radiant doit être installée par une personne dûment qualifiée Nous avons nos propres installateurs qualifiés N'essayez jamais d'installer l'appareil vous-même.

(2). La table de cuisson radiante ne doit pas être installée au-dessus de réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle ou sèche-linge.

(3). Le mur et la zone au-dessus de la table de cuisson doivent pouvoir résister à la chaleur.
Connexion à l'alimentation:
Si le câble est endommagé ou doit être remplacé, cela doit être effectué par un technicien après-vente à l'aide des outils appropriés afin d'éviter tout accident. 

L'installateur doit s'assurer que la connexion électrique correcte a été effectuée et qu'elle est conforme aux réglementations de sécurité. 

[image: image150.jpg]


[image: image151.jpg]/
capsulated bottom



Le câble ne doit pas être plié ou comprimé. Le câble doit être vérifié régulièrement et ne doit être remplacé que par une personne qualifiée.

Brown FireWire : alimente en électricité la plaque dans le coin inférieur gauche.

Black FireWire : alimente en électricité les coins supérieur gauche et inférieur droit de la plaque ainsi que le panneau de commande.

White (ou Gray) FireWire : alimente en électricité la plaque du milieu et supérieure droite..

En ce qui concerne le problème de câblage (veuillez vérifier lequel des éléments suivants est votre problème de table de cuisson) :
un. La plaque dans le coin inférieur gauche n'est pas brillante, vérifiez si le firewire marron est en mauvais contact. Si le câblage est desserré, veuillez le recâbler. Si vous confirmez que le câblage est normal, veuillez nous contacter pour envoyer une photo de l'emplacement du câblage et une vidéo de la table de cuisson qui ne s'allume pas.

b. Les plaques supérieure gauche et inférieure droite ne sont pas lumineuses, vérifiez si le firewire noir est en mauvais contact. Si le câblage est desserré, veuillez le recâbler. Si vous confirmez que le câblage est normal, veuillez nous contacter pour envoyer une photo de l'emplacement du câblage et une vidéo de la table de cuisson qui ne s'allume pas.

c. Les plaques médiane et supérieure droite ne sont pas lumineuses, vérifiez si le firewire blanc (ou gris) est en mauvais contact. Si le câblage est desserré, veuillez le recâbler. Si vous confirmez que le câblage est normal, veuillez nous contacter pour envoyer une photo de l'emplacement du câblage et une vidéo de la table de cuisson qui ne s'allume pas.

d. La carte de contrôle ne s'allume pas, vérifiez si le firewire noir est en mauvais contact. Si le câblage est desserré, veuillez le recâbler. Si vous confirmez que le câblage est normal, veuillez nous contacter pour envoyer une photo de l'emplacement du câblage et la vidéo de la table de cuisson qui ne s'allume pas.

e. Après avoir vérifié qu'il ne s'agit pas d'un problème de câblage (installation par un électricien professionnel) : le seul anneau ne s'allume toujours pas dans la table de cuisson ou la plaque unique ne s'allume pas, il se peut que la table de cuisson soit endommagée ou que la carte d'alimentation soit endommagé. Veuillez nous contacter pour envoyer une photo de l'emplacement du câblage et une vidéo de la table de cuisson qui ne s'allume pas.

F. Autres situations : veuillez nous contacter pour envoyer la photo de l'emplacement du câblage et une vidéo de la plaque de cuisson qui ne s'allume pas.
Autres défauts connexes de la table de cuisson en vitrocéramique：

Erreur E4 : panne de basse pression, lorsque vous sélectionnez la vitesse, il n'y aura pas de chauffage pendant 2 minutes et affichera une panne "E4". Veuillez nous contacter pour envoyer les photos de l'emplacement du câblage et une vidéo de la panne de la table de cuisson
E-mail du service client:service@iseasy.com

(Veuillez envoyer des vidéos et des images pertinentes à notre adresse e-mail et joindre votre numéro de commande Amazon. Après confirmation du problème, nous vous donnerons certainement une solution satisfaisante.)
[image: image152.jpg]b«



Schéma de la table de cuisson radiante
  Mode d'emploi
Utilisation de l'appareil
Placez les ustensiles de cuisine appropriés sur la plaque de cuisson et branchez la fiche sur une prise appropriée.

Le fonctionnement des deux zones est le même.

Avertir! Ne faites pas de casseroles ou de poêles chaudes sur le clavier!
Mode veille [image: image30.png]



Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. 

Vous entendrez un bip et verrez des lignes clignotantes --[image: image31.png]


-- [image: image32.png]


-- [image: image33.png]


-- [image: image34.png]


-- [image: image35.png]


-- sur l'écran à côté de chaque zone de cuisson. Si vous n'avez pas sélectionné de programme dans un délai d'environ 2 minutes, l'appareil se remettra en veille.
Pouvoir

Appuyez sur la touche de la zone de cuisson souhaitée [image: image36.png]


  [image: image37.png]


 [image: image38.png]


  [image: image39.png]


 [image: image40.png]


 . 
[image: image153.jpg]


Une fois la table de cuisson allumée et la casserole positionnée sur la zone de cuisson choisie, sélectionnez la zone à l'aide du bouton correspondant, l'écran affiche le niveau 0. Chaque zone de cuisson a différents niveaux de puissance, réglables avec les boutons                                                                          ， allant du niveau « 1 » au niveau « 9 » max. Le fonctionnement des cinq zones est le même. La seule différence est que la zone de chauffage en bas à gauche a deux cercles de chauffage et la zone de chauffage en haut à gauche a deux zones de cercle, vous pouvez choisir le cercle de chauffage intérieur pour un pot plus petit ou pour une puissance inférieure, ou tout le plus grand cercle de chauffage en appuyant sur le bouton de sélection de la zone de chauffage [image: image41.png]


 ou  [image: image42.png]


.
[image: image43.png]


 jusqu'à max. 1200 W,  [image: image44.png]


 jusqu'à max. 2400 W, [image: image45.png]


 jusqu'à max. 1200 W, 

[image: image46.png]


 jusqu'à max. 2000 W,  [image: image47.png]


 jusqu'à max. 1800 W

Indicateur de chaleur résiduelle: 

Lorsque la table de cuisson a fonctionné pendant un certain temps, il y aura de la chaleur résiduelle.

L'indicateur de chaleur résiduelle avertit séparément pour chaque zone de cuisson avec le symbole "H".
Minuteur
[image: image48.png]



Après avoir sélectionné la puissance, appuyez sur la touche minuterie .

Confirmation de la minuterie:
[image: image154.jpg]


La minuterie peut être utilisée pour régler le temps de cuisson sur un maximum de 99 minutes (1 heure et 39 minutes) pour toutes les zones de cuisson. En appuyant plusieurs fois sur la touche minuterie, choisissez les zones que vous souhaitez définir comme LED

montrant la lumière. L'écran affiche "00 .

Appuyez sur la touche avec le Sélectionnez la zone de cuisson à utiliser avec la minuterie, puis réglez le temps de cuisson souhaité à l'aide des touches de la fonction minuterie (voir figure). Après quelques secondes, la minuterie lance le compte à rebours. Une fois le temps réglé écoulé, un signal sonore retentit et la table de cuisson s'éteint automatiquement.

Annulation de la minuterie：

Pour désactiver la minuterie, appuyez sur le bouton "[image: image49.png]


" pour régler l'affichage sur "00" ou maintenez le bouton avec le symbole de l'horloge pendant au moins 3 secondes.

Pause [image: image50.png]



Appuyez sur ce bouton, la cuisinière cessera de fonctionner, appuyez à nouveau, la cuisinière reviendra à son état précédent.

Arrêt automatique
La table de cuisson s'éteint automatiquement lorsque vous n'avez pas réglé le temps de cuisson, avez oublié d'éteindre la table de cuisson et n'avez pas fait fonctionner la table de cuisson pendant deux heures. 
Verrouillage des touches (Sécurité enfant)  [image: image51.png]



Pour assurer la sécurité des enfants, la plaque vitrocéramique est équipée d'un dispositif de verrouillage. Pour verrouiller : maintenez enfoncée la touche « Inter lock » pendant 3 secondes ; la table de cuisson passe alors en mode "Inter lock", la minuterie affiche "L0" et les autres touches sont désactivées. Pour déverrouiller, maintenez la touche de verrouillage enfoncée pendant 3 secondes et la table de cuisson reviendra au fonctionnement normal.
Systèmes de sécurité
IAfin de protéger l'électronique contre la surchauffe, si la centrale détecte une chaleur excessive, elle éteindra le foyer le plus proche des capteurs et la lettre H apparaîtra sur l'écran. Cette plaque chauffante peut être activée lorsque la température de l'unité électronique revient à la normale.

Chaque foyer est équipé d'un limiteur de température intérieure qui éteint le foyer en cas de chauffe excessive de la surface radiante.

Si des fissures apparaissent sur la surface radiante, débranchez-la immédiatement du secteur. N'utilisez aucune partie de la table de cuisson tant qu'une nouvelle surface radiante n'a pas été installée.
[image: image155.jpg]


UTILISATION DES CONTENANTS
La plupart des casseroles en acier inoxydable, en émail, en fer, 

en céramique et en cuivre peuvent être utilisées sur des 

tables de cuisson radiantes.                                                                  
[image: image156.jpg]Iy

SOAP + WATER

ETAL
SAND




Recommandé est un ustensile de cuisine avec fond 

sandwich/encapsulé.

[image: image157.jpg]


Les plaques de cuisson ne doivent pas être allumées sans une 

casserole sur le dessus.

Le fond du moule doit être plat et sec.

Les casseroles qui ont été utilisées sur les cuisinières à gaz ne sont 

normalement pas complètement plates et absorbent mal la chaleur. 

[image: image158.jpg]=y
D

INMEDIATELY




Assurez-vous que le diamètre de la casserole est 

au moins celui de la plaque de cuisson.

[image: image159.jpg]



Évitez de faire glisser les casseroles sur la surface vitrée radiante, 

car elle pourrait se rayer. 

Soulevez toujours la casserole.
[image: image160.jpg]



N'utilisez jamais de papier d'aluminium ou de récipients en 

plastique. Ils peuvent fondre et fusionner de façon 

permanente avec la surface de verre rayonnante.
Nettoyage et entretien
Débranchez la fiche et attendez que l'appareil soit complètement refroidi. Nettoyer après chaque utilisation.

Si les casseroles/casseroles sont utilisées sans être nettoyées, une décoloration ou des taches de cuisson peuvent se produire.

N'utilisez pas de benzène, de diluant, de brosse à récurer ou de poudre à polir pour nettoyer la cuisinière.

N'utilisez pas de matériaux ou de substances inflammables, acides ou alcalins à proximité de l'appareil,

car cela peut réduire la durée de vie de l'appareil et entraîner une déflagration lorsque l'appareil est allumé.

Essuyez avec un liquide vaisselle et un chiffon humide.

Utilisez l'aspirateur pour aspirer la saleté de l'entrée d'air et de l'évent d'évacuation.

Ne faites jamais couler d'eau sur l'appareil (l'eau pénétrant à l'intérieur peut provoquer un dysfonctionnement).
[image: image161.jpg]/
capsulated bottom




Nettoyez fréquemment la surface radiante en verre, lorsqu'elle 

est froide. N'utilisez jamais de produits ou de tampons abrasifs.

Nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse.
[image: image162.jpg]b«




Une fois par semaine, nettoyez soigneusement avec des produits 

spécifiques qui préservent et protègent les tables de cuisson radiantes.

Grattez la saleté collée avec un grattoir.

[image: image163.jpg]



Si du sucre (ou des matières sucrées) ou du plastique est accidentellement 

brûlé sur la table de cuisson, retirez-le immédiatement avec le grattoir 

encore chaud. Sinon, il peut laisser une marque permanente.

[image: image164.jpg]



N'utilisez pas la table de cuisson comme surface de travail. Faites 

particulièrement attention aux salissures ou poussières de légumes, 

poudres de nettoyage, etc. qui peuvent rayer la surface lorsque les 

casseroles sont glissées dessus.

[image: image165.jpg]



PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Veuillez recycler là où les installations existent.

Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour obtenir des conseils de recyclage.
Service client：

E-Mail: service@iseasy.com

Site Internet: www.iseasy.com
[image: image166.jpg]Iy

SOAP + WATER

ETAL
SAND




PIANO COTTURA VETROCERAMICA
Manuale di Istruzioni
[image: image52.png]



Specifiche del piano cottura in vetroceramica
           Nome del Modello: LT5-04

               Taglia del Prodotto : 770x520 mm

Costruito in Dimensioni : 740x490 mm
Voltaggio
: 220 - 240V , 50/60 Hz.

Potenza (totale): 8600W

[image: image167.jpg]



CONTENUTI
Importanti istruzioni di sicurezza…………………………….…..…….....................................26
Installazione ….....................................................................................................................................27
Collegamento all'alimentazione…………………………..…….….……....................................28-29
Schema del piano cottura radiante……………………………...….…….................................30-31
Utilizzo dei contenitori……………………………………………….……..........................................32
Pulizia e manutenzione …………………….………….…….….………..........................................33-34
Avviso: la piastra in ceramica è calda dopo la cottura, non toccarla!
AVVERTIMENTO
• La riparazione di eventuali guasti del piano cottura deve essere eseguita solo da un tecnico del servizio di riparazione autorizzato, altrimenti la garanzia non è valida.

• I dati tecnici e l'identificazione dell'apparecchio sono riportati sulla targhetta caratteristiche. Consultare questa targhetta prima di procedere al collegamento elettrico.

• Il collegamento elettrico deve essere eseguito da uno specialista certificato che abbia familiarità con le normative ufficiali.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo piano cottura. 
Utilizzando gli elettrodomestici da cucina, è necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:

•Questo apparecchio deve essere installato correttamente e messo a terra da un tecnico qualificato. Collegare solo a una presa adeguatamente messa a terra. Vedere le istruzioni per la preparazione e il collegamento elettrico nelle Istruzioni per l'installazione.

•Non riparare o sostituire alcuna parte del piano di cottura a meno che non sia specificamente raccomandato. Rivolgersi esclusivamente a un centro di assistenza autorizzato.

•Non consentire ai bambini di utilizzare questo apparecchio se non sotto la stretta supervisione di un adulto.

•Non conservare materiali infiammabili dentro o vicino al piano di cottura

•Non utilizzare mai il piano cottura per riscaldare o riscaldare una stanza.

•Per la sicurezza personale, indossare indumenti adeguati.

•Utilizzare pentole di dimensioni adeguate. Questo apparecchio è dotato di uno o più piani di appoggio di dimensioni diverse. Selezionare pentole con fondo piatto abbastanza grande da coprire l'elemento riscaldante dell'unità di superficie. L'uso di pentole sottodimensionate esporrà una parte dell'elemento riscaldante al contatto diretto e potrebbe provocare l'accensione degli indumenti. Anche un'adeguata copertura di pentole e padelle sul fornello migliorerà l'efficienza.

• Utensili da cucina smaltati. Solo alcuni tipi di pentole e padelle in vetro, vetro/ceramica, ceramica, terracotta o altri tipi di pentole e padelle smaltate sono adatti per il servizio di alta gamma a causa dell'improvviso cambiamento di temperatura, che può causare rotture - vedere pagina 15 per riferimento.

•Non immergere gli elementi riscaldanti rimovibili. Gli elementi riscaldanti non devono mai essere immersi in acqua.

•Non cucinare su un piano cottura rotto. Contattare immediatamente un tecnico qualificato.

•Pulire il piano cottura con cautela. Fare attenzione a evitare ustioni da vapore se si utilizza una spugna o un panno bagnato per pulire le macchie su un'area di cottura calda. Alcuni detergenti possono produrre fumi nocivi se applicati su una superficie calda.
Installazione
1. Praticare un foro nel piano di lavoro della dimensione mostrata nello schema sottostante A　deve essere lasciato uno spazio minimo di 50 mm intorno al foro Il piano di lavoro deve avere uno spessore di almeno 30 mm e realizzato in materiale resistente al calore.

[image: image53.png]



2. È essenziale che il piano cottura radiante sia ben ventilato e che l'ingresso e l'uscita dell'aria non siano ostruiti.  

Assicurarsi che il piano cottura sia installato correttamente come mostrato nella Figura 2.

[image: image54.jpg]



 Per motivi di sicurezza, lo spazio tra il piano cottura e qualsiasi armadio sopra di esso dovrebbe essere di almeno 760 mm.
[image: image168.jpg]=y
D

INMEDIATELY




(1). Il piano cottura Radiant deve essere installato da una persona adeguatamente qualificata Abbiamo i nostri installatori qualificati Non tentare mai di installare l'apparecchio da soli.

(2).Il piano cottura Radiant non deve essere installato sopra frigoriferi, congelatori, lavastoviglie o asciugabiancheria.

(3).La parete e l'area sopra il piano di cottura devono essere in grado di resistere al calore.
Collegamento all'alimentazione:
Se il cavo è danneggiato o necessita o deve essere sostituito, questo dovrebbe essere fatto da un tecnico post-vendita utilizzando gli strumenti adeguati in modo da evitare incidenti.

L'installatore deve assicurarsi che sia stato eseguito il corretto collegamento elettrico e che sia conforme alle norme di sicurezza
Il cavo non deve essere piegato o compresso 

Il cavo deve essere controllato regolarmente e sostituito solo da una persona adeguatamente qualificata[image: image169.jpg]



[image: image55.png]Is€asy





Filo antincendio marrone: alimenta la piastra nell'angolo in basso a sinistra.

Filo di fuoco nero: per fornire alimentazione agli angoli superiore sinistro e inferiore destro della piastra e del pannello di controllo.

Fire Wire bianco (o grigio): alimentazione alla piastra centrale e in alto a destra.

Per quanto riguarda il guasto del problema di cablaggio (verificare quale dei seguenti è il problema del piano cottura):

a. La piastra nell'angolo in basso a sinistra non è luminosa, controlla se il filo di fuoco marrone è in cattivo contatto. Se il cablaggio è allentato, ricollegarlo. Se confermi che il cablaggio è normale, ti preghiamo di contattarci per inviare l'immagine della posizione del cablaggio e un video del piano cottura che non si accende.

b. Le piastre in alto a sinistra e in basso a destra non sono luminose, controlla se il filo di fuoco nero è in cattivo contatto. Se il cablaggio è allentato, ricollegarlo. Se confermi che il cablaggio è normale, ti preghiamo di contattarci per inviare l'immagine della posizione del cablaggio e un video del piano cottura che non si accende.

c. Le piastre centrale e superiore destra non sono luminose, controllare se il filo antincendio bianco (o grigio) è in cattivo contatto. Se il cablaggio è allentato, ricollegarlo. Se confermi che il cablaggio è normale, ti preghiamo di contattarci per inviare l'immagine della posizione del cablaggio e un video del piano cottura che non si accende.

d. La scheda di controllo non si accende, controllare se il filo di fuoco nero è in cattivo contatto. Se il cablaggio è allentato, ricollegarlo. Se confermi che il cablaggio è normale, ti preghiamo di contattarci per inviare un'immagine della posizione del cablaggio e il video del piano cottura che non si accende.

e. Dopo aver verificato che non si tratta di un problema di cablaggio (installato da un elettricista professionista): nel piano non si accende ancora la singola corona o non si accende la singola piastra, può darsi che il piano sia danneggiato o che la scheda di potenza sia danneggiato. Vi preghiamo di contattarci per inviare l'immagine della posizione del cablaggio e un video del piano cottura che non si accende.

f. Altre situazioni: contattateci per inviare la foto della posizione del cablaggio e un video del piano cottura che non si accende.
Altri difetti correlati al piano di cottura in vetroceramica：

E4 Errore: guasto di bassa pressione, quando si seleziona la marcia, non ci sarà riscaldamento per 2 minuti e verrà visualizzato il guasto "E4". Vi preghiamo di contattarci per inviare le immagini della posizione del cablaggio e un video del guasto del piano cottura
E-mail del servizio clienti:service@iseasy.com

(Si prega di inviare video e immagini pertinenti al nostro indirizzo e-mail e allegare il numero dell'ordine Amazon. Dopo aver confermato il problema, ti daremo sicuramente una soluzione soddisfacente.)
Schema del piano cottura radiante[image: image170.jpg]



  Istruzioni per l'uso
Funzionamento del dispositivo
Posizionare pentole adatte sulla piastra del fornello e collegare la spina a una presa adatta.

Il funzionamento di entrambe le zone è lo stesso.

Attenzione! Non fare pentole o padelle calde sulla tastiera!
Modalità stand-by [image: image56.png]



Premere il pulsante di accensione/spegnimento. 

Sentirai un segnale acustico e vedrai delle linee lampeggianti -- [image: image57.png]


 -- [image: image58.png]


 --[image: image59.png]


  --[image: image60.png]


  --[image: image61.png]


 sul display accanto a ogni zona di cottura. Se non si seleziona un programma entro circa 2 minuti, l'unità tornerà in standby.
Energia
Premere il pulsante [image: image62.png]


  [image: image63.png]


 [image: image64.png]


  [image: image65.png]


 [image: image66.png]


  per la zona di cottura desiderata. 
[image: image171.jpg]/
capsulated bottom



Una volta acceso il piano cottura e posizionata la pentola sulla zona di cottura prescelta, selezionare la zona tramite il tasto corrispondente, il display visualizza il livello 0. Ogni zona di cottura ha diversi livelli di potenza,regolabile con i bottoni                                                                          ， passando dal livello "1" al livello massimo "9". Il funzionamento di cinque zone è lo stesso. L'unica differenza è che la zona di riscaldamento in basso a sinistra ha due cerchi di riscaldamento e la zona di riscaldamento in alto a sinistra ha due zone circolari, puoi scegliere il cerchio di riscaldamento interno per una pentola più piccola o per una potenza inferiore o l'intero cerchio di riscaldamento più grande premendo il pulsante di riscaldamento pulsante di selezione della zona [image: image67.png]


 O  [image: image68.png]


.
[image: image69.png]


 fino a max. 1200 W,  [image: image70.png]


fino a max. 2400 W, [image: image71.png]


 fino a max. 1200 W, 

[image: image72.png]


 fino a max. 2000 W,  [image: image73.png]


fino a max. 1800 W

Indicatore di calore residuo: 

Quando il piano di cottura è in funzione da un po' di tempo, ci sarà del calore residuo.

L'indicatore di calore residuo avvisa separatamente per ciascuna zona di cottura con il simbolo "H"..
Timer
[image: image74.png]



Premere il tasto del timer dopo aver selezionato il livello di potenza .

Conferma del temporizzatore:
[image: image172.jpg]b«



Il timer può essere utilizzato per impostare il tempo di cottura per un massimo di 99 minuti (1 ora e 39 minuti) per tutte le zone di cottura. Con ripetute pressioni sul tasto timer scegliere le zone che si desidera impostare mentre la luce LED si accende. Il display mostra "00".Premere il pulsante con il                                                                                                                                                     

                                                                    Selezionare la zona di cottura da utilizzare con il timer,  impostare quindi il tempo di cottura desiderato utilizzando i pulsanti della funzione timer (vedi figura). Dopo alcuni secondi, il timer inizia il conto alla rovescia. Trascorso il tempo impostato, viene emesso un segnale acustico e il piano si spegne automaticamente.

Cancellazione del timer：

Per disattivare il timer, premere il “[image: image75.png]


” per impostare il display su “00” oppure tenere premuto il pulsante con il simbolo dell'orologio per almeno 3 secondi.

Pausa [image: image76.png]



Toccare questo pulsante, il piano di cottura smetterà di funzionare, toccare di nuovo, il piano di cottura tornerà allo stato precedente.

Spegnimento automatico
Il piano cottura si spegne automaticamente quando non si imposta il tempo di cottura, si dimentica di spegnere il piano cottura e non si utilizza il piano cottura per due ore. 
Blocco bambini  [image: image77.png]



Per garantire la sicurezza dei bambini, il piano cottura in vetroceramica è dotato di un dispositivo di blocco. Per bloccare: tenere premuto il tasto “Interlock” per 3 secondi; il piano va quindi in modalità “Interlock”, il timer mostra “L0” e gli altri tasti sono disabilitati. Per sbloccare tenere premuto il tasto di blocco per 3 secondi e il piano di cottura tornerà al normale funzionamento.
Sistemi di sicurezza
Per proteggere l'elettronica dal surriscaldamento, se la centralina rileva un calore eccessivo spegnerà la piastra più vicina ai sensori e sul display apparirà la lettera H. Questa piastra può essere attivata quando la temperatura dell'unità elettronica torna alla normalità.

Ogni piastra è dotata di un limitatore di temperatura interno che spegne la piastra in caso di riscaldamento eccessivo della superficie radiante.

Se sulla superficie radiante dovessero comparire delle crepe, scollegarla immediatamente dalla rete elettrica. Non utilizzare alcuna parte del piano cottura fino a quando non sarà stata montata una nuova superficie radiante.
UTILIZZO DEI CONTENITORI

[image: image173.jpg]



La maggior parte delle padelle in acciaio inossidabile, smalto, ferro, ceramica 

e rame possono esserlo utilizzato su piani cottura radianti.                                                                  
[image: image174.jpg]



Consigliato è pentole con

Sandwich / fondo incapsulato.

Le piastre elettriche non devono essere accese senza una pentola sopra[image: image175.jpg]


. 

La base della padella deve essere piatta e asciutta. 

Le pentole che sono state utilizzate sui fornelli a gas normalmente 

non sono completamente piatti e assorbono male il calore.

[image: image176.jpg]Iy

SOAP + WATER

ETAL
SAND




Assicurarsi che il diametro del

padella è almeno quella della piastra.

[image: image177.jpg]



Evitare di trascinare pentole sul vetro radiante

superficie, in quanto potrebbe graffiarsi.

Sollevare sempre la padella.

[image: image178.jpg]=y
D

INMEDIATELY




Non usare mai carta stagnola o contenitori di plastica. 

Potrebbero si fondono e si fondono in modo permanente 

con il vetro radiante superficie.
Pulizia e manutenzione

Scollegare la spina e attendere che l'unità si raffreddi completamente. Pulire dopo ogni utilizzo.

Se le pentole/padelle vengono utilizzate senza essere pulite, possono verificarsi scolorimenti o macchie di cottura.

Non utilizzare benzene, solventi, spazzoloni o polveri lucidanti per pulire la pentola.

Non utilizzare materiali o sostanze infiammabili, acidi o alcalini vicino al dispositivo,

poiché ciò potrebbe ridurre la vita utile del dispositivo e portare alla deflagrazione quando il dispositivo è acceso.

Pulire con detersivo per piatti e un panno umido.

Utilizzare un aspirapolvere per aspirare lo sporco dalla presa d'aria e dallo sfiato di scarico.

Non far mai scorrere acqua sull'unità (l'acqua che penetra all'interno può causare un malfunzionamento).
[image: image179.jpg]



Pulire frequentemente la superficie del vetro radiante,

quando è fresco. Non utilizzare mai prodotti o spugnette abrasive.

Pulire con un panno umido e acqua saponata.

[image: image180.png]Is€Easy




Una volta alla settimana, pulisci accuratamente con prodotti 

specifici che preservare e proteggere i piani cottura radianti.

Raschiare lo sporco bloccato con un raschietto.

[image: image181.png]Ce€




Se lo zucchero (o materia zuccherina) o la plastica vengono 

accidentalmente bruciatisul piano di cottura, rimuoverli subito 

con il raschietto mentre sono ancora caldi.

Altrimenti potrebbe lasciare un segno indelebile.

[image: image182.png]220-240V~
40A

O 0D

6/

"
©O

A
® Q|

16A

2202407

00 © ADA@@





Non utilizzare il piano cottura come piano di lavoro. Sii particolarmente

fare attenzione allo sporco o alla polvere di verdure, polveri detergenti, ecc.

che potrebbero graffiare la superficie quando le pentole vengono fatte 

scivolare su di essa.

[image: image183.png]Is€asy




PROTEZIONE AMBIENTALE

I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Si prega di riciclare dove esistono strutture.

Verificare con l'autorità locale o il rivenditore per consigli sul riciclaggio.
Servizio Clienti：

E-Mail: service@iseasy.com

Sito web: www.iseasy.com
[image: image184.png]o
o

106

KO

©0OH

I
o





      VITROCERÁMICA
Manual de instrucciones
[image: image78.png]



Especificaciones de la vitrocerámica

          Nombre del modelo: LT5-04

               Tamaño del producto : 770x520 mm

Tamaño incorporado : 740x490 mm
Voltaje
: 220 - 240V , 50/60 Hz.

Poder (total): 8600W

[image: image185.png]



CONTENIDO

Instrucciones de seguridad importantes………………….…..……..............................37
Instalación….....................................................................................................................................38
Conexión a la fuente de alimentación..…….……..…….….…….......................................39-40
Esquema de la placa radiante……………………………………...….……..................................41-42
Uso de contenedores……………………………………………………….…….....................................43
Limpieza y mantenimiento …………………….………….…….….………....................................44-45
Aviso:la placa de cerámica está caliente después de cocinar, no la toque!
ADVERTENCIA

• La reparación de cualquier falla en su estufa debe ser realizada únicamente por un técnico del Servicio de Reparación Autorizado, de lo contrario, la garantía no es válida.

• Los detalles técnicos y la identificación del aparato se muestran en la placa de características. Consultar esta placa antes de proceder a la conexión eléctrica.

• La conexión eléctrica debe ser realizada por un especialista certificado familiarizado con las normas oficiales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar esta estufa. 
Al usar electrodomésticos de cocina, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

•Este aparato debe ser instalado correctamente y conectado a tierra por un técnico calificado. Solo conéctelo a un tomacorriente correctamente conectado a tierra. Ver instrucciones de preparación y conexión eléctrica en las Instrucciones de Instalación.

•No repare ni reemplace ninguna parte de la estufa a menos que se recomiende específicamente. Remita el servicio solo a un centro de servicio autorizado.

•No permita que los niños utilicen este aparato a menos que estén supervisados de cerca por un adulto. 

•No almacene materiales inflamables dentro o cerca de la estufa
•Nunca use la estufa para calentar o calentar una habitación.

•Por seguridad personal, use ropa adecuada. 

•Use el tamaño de sartén adecuado. Este aparato está equipado con una o más unidades de superficie de diferentes tamaños. Seleccione sartenes con fondos planos lo suficientemente grandes como para cubrir el elemento calefactor de la unidad de superficie. El uso de sartenes de menor tamaño expondrá una parte del elemento calefactor al contacto directo y puede resultar en la ignición de la ropa. La cobertura adecuada de ollas y sartenes al quemador también mejorará la eficiencia. 

•Utensilios de cocina vidriados. Solo ciertos tipos de ollas y sartenes de vidrio, vidrio/cerámica, cerámica, loza u otros esmaltados son adecuados para el servicio de la parte superior de la estufa debido al cambio repentino de temperatura, que puede provocar roturas; consulte la página 15 como referencia.

•No sumerja los elementos calefactores extraíbles. Los elementos calefactores nunca deben sumergirse en agua.

•No cocine en una estufa rota. Póngase en contacto con un técnico calificado inmediatamente.

•Limpie la estufa con precaución. Tenga cuidado de evitar quemaduras por vapor si usa una esponja o un paño húmedo para limpiar los derrames en un área de cocción caliente. Algunos limpiadores pueden producir vapores nocivos si se aplican a una superficie caliente.
Instalación
1. Haga un agujero en la encimera de la dimensión que se muestra en el diagrama a continuación A mínimo Debe dejarse un espacio de 50 mm alrededor del orificio. La encimera debe tener un grosor mínimo de 30 mm y estar hecha de un material resistente al calor.

[image: image79.png]



2.Es fundamental que la Estufa Radiante esté bien ventilada y que la entrada y salida de aire no estén obstruidas.  

Asegúrese de que la estufa esté instalada correctamente como se muestra en la Figura 2.

[image: image80.jpg]



Por seguridad, el espacio entre la encimera y cualquier armario encima debe ser de al menos 760 mm..

(1). La estufa radiante debe ser instalada por una persona debidamente calificada Tenemos nuestros propios instaladores calificados Nunca intente instalar el aparato usted mismo.

(2).La estufa Radiant no debe instalarse sobre refrigeradores, congeladores, lavavajillas o secadoras.

(3).La pared y el área sobre la estufa deben poder soportar el calor.
Conexión a la fuente de alimentación:
Si el cable está dañado o necesita o necesita ser reemplazado, debe ser realizado por un técnico de posventa utilizando las herramientas adecuadas para evitar accidentes.

El instalador debe asegurarse de que se ha realizado la conexión eléctrica correcta y que cumple con las normas de seguridad
El cable no debe doblarse ni comprimirse

El cable debe ser revisado regularmente y solo reemplazado por una persona debidamente calificada
[image: image81.png]Is€asy





Brown Fire Wire: suministra energía a la placa en la esquina inferior izquierda.

Black Fire Wire: para suministrar energía a las esquinas superior izquierda e inferior derecha de la placa y el panel de control.

Cable de fuego blanco (o gris): fuente de alimentación a la placa media y superior derecha.

Con respecto a la falla del problema de cableado (verifique cuál de los siguientes es su problema de placa):

a. La placa en la esquina inferior izquierda no es brillante, verifique si el cable de fuego marrón está en mal contacto. Si el cableado está suelto, vuelva a cablearlo. Si confirma que el cableado es normal, contáctenos para enviarle una imagen de la ubicación del cableado y un video de la placa que no se enciende.

b. Las placas superior izquierda e inferior derecha no son brillantes, verifique si el cable de fuego negro está en mal contacto. Si el cableado está suelto, vuelva a cablearlo. Si confirma que el cableado es normal, contáctenos para enviarle una imagen de la ubicación del cableado y un video de la placa que no se enciende.

c. Las placas media y superior derecha no están brillantes, verifique si el cable de fuego blanco (o gris) está en mal contacto. Si el cableado está suelto, vuelva a cablearlo. Si confirma que el cableado es normal, contáctenos para enviarle una imagen de la ubicación del cableado y un video de la placa que no se enciende.

d. El tablero de control no se enciende, verifique si el cable de fuego negro está en mal contacto. Si el cableado está suelto, vuelva a cablearlo. Si confirma que el cableado es normal, comuníquese con nosotros para enviarle una imagen de la ubicación del cableado y el video de la placa que no se enciende.

e. Después de confirmar que no es un problema de cableado (instalado por un electricista profesional): el anillo único todavía no se enciende en la placa o la placa única no se enciende, puede ser que la placa esté dañada o que la placa de alimentación esté dañada. dañado. Póngase en contacto con nosotros para enviar la imagen de la ubicación del cableado y un video de la placa que no se enciende.

f. Otras situaciones: póngase en contacto con nosotros para enviar la imagen de la ubicación del cableado y un video de la placa que no se enciende.
Otros fallos relacionados de la vitrocerámica：

E4 Error: falla de baja presión, cuando seleccione el engranaje, no habrá calefacción durante 2 minutos y mostrará la falla "E4". Póngase en contacto con nosotros para enviar las imágenes de la ubicación del cableado y un video de la falla de la placa.
Correo electrónico de atención al cliente:service@iseasy.com

(Envíe videos e imágenes relevantes a nuestra dirección de correo electrónico y adjunte su número de pedido de Amazon. Después de confirmar el problema, definitivamente le daremos una solución satisfactoria.)
Esquema de la placa radiante
  Instrucciones de uso
Funcionamiento del dispositivo

Coloque utensilios de cocina adecuados en la placa de cocción y conecte el enchufe a la toma adecuada. 
El funcionamiento de ambas zonas es el mismo.
¡Precaución! No haga ollas o sartenes calientes en el teclado!
Modo de espera[image: image82.png]



Pulse el botón de encendido/apagado. 

Oirá un pitido y verá líneas parpadeantes -- [image: image83.png]


 -- [image: image84.png]


 --[image: image85.png]


  --[image: image86.png]


  --[image: image87.png]


en la pantalla al lado de cada zona de cocción. Si no ha seleccionado un programa en unos 2 minutos, la unidad volverá al modo de espera.

Fuerza

presiona el botón[image: image88.png]


  [image: image89.png]


 [image: image90.png]


  [image: image91.png]


 [image: image92.png]


 para la zona de cocción deseada. 
Una vez que la placa esté encendida y la olla esté colocada en la zona de cocción elegida, seleccione la zona con el botón correspondiente, la pantalla muestra el nivel 0. Cada zona de cocción tiene varios niveles de potencia, ajustables con los botones                                                                      ， pasando del nivel “1” al nivel máximo “9”. El funcionamiento de las cinco zonas es el mismo. La única diferencia es que la zona de calentamiento de abajo a la izquierda tiene dos círculos de calentamiento y la zona de calentamiento de arriba a la izquierda tiene dos zonas de círculo, puede elegir el círculo de calentamiento interno para una olla más pequeña o para una potencia más baja o todo el círculo de calentamiento más grande presionando el botón de calentamiento. botón de selección de zona [image: image93.png]


 o  [image: image94.png]


.
[image: image95.png]


 hasta máx 1200 W,  [image: image96.png]


hasta el máximo. 2400 W, [image: image97.png]


hasta máx 1200 W, 

[image: image98.png]


 hasta el máximo. 2000 W,  [image: image99.png]


hasta el máximo. 1800 W

Indicador de calor residual: 

Cuando la placa haya estado funcionando durante algún tiempo, habrá algo de calor residual.

El indicador de calor residual advierte para cada zona de cocción por separado con el símbolo "H".
Temporizador

[image: image100.png]



Después de haber seleccionado la potencia, presione la tecla del temporizador .

Confirmación del temporizador:
El temporizador se puede utilizar para configurar el tiempo de cocción en un máximo de 99 minutos (1 hora y 39 minutos) para todas las zonas de cocción.Al presionar repetidamente la tecla del temporizador, elija las zonas que desea configurar como muestra la luz LED. La pantalla muestra "00".presione el botón con el                                                                 Seleccione la zona de cocción que se utilizará con el temporizador, luego configure el tiempo de cocción deseado con los botones de la función de temporizador (ver figura). Después de unos segundos, el temporizador comienza la cuenta regresiva. Una vez transcurrido el tiempo establecido, suena una señal acústica y la placa se apaga automáticamente.
Cancelación del temporizador：

Para desactivar el temporizador, presione el botón “[image: image101.png]


” para que la pantalla muestre “00” o mantenga presionado el botón con el símbolo del reloj durante al menos 3 segundos.

Pausa [image: image102.png]



Toque este botón, la cocina dejará de funcionar, toque de nuevo, la cocina volverá al estado anterior.

Apagado automático

La placa se apagará automáticamente cuando no configuró el tiempo de cocción, olvidó apagar la placa y no operó la placa durante dos horas. 

Bloqueo de teclas (bloqueo para niños) [image: image103.png]



Para garantizar la seguridad de los niños, la vitrocerámica está equipada con un dispositivo de enclavamiento. Para bloquear: mantenga pulsada la tecla “Inter lock” durante 3 segundos; la placa pasa entonces al modo “Inter lock”, el temporizador muestra “L0” y el resto de teclas se desactivan. Para desbloquear, mantenga presionada la tecla de bloqueo durante 3 segundos y la placa volverá a funcionar normalmente.

Sistemas de seguridad

Para proteger la electrónica del sobrecalentamiento, si la centralita detecta un calor excesivo, apagará la zona de cocción más cercana a los sensores y aparecerá la letra H en la pantalla. Esta placa calefactora se puede activar cuando la temperatura de la unidad electrónica vuelve a la normalidad.
Cada placa de cocción está equipada con un limitador de temperatura interior que apaga la placa de cocción si la superficie radiante se calienta en exceso.

Si aparecen grietas en la superficie radiante, desconéctela inmediatamente de la red eléctrica. No utilice ninguna parte de la placa de cocción hasta que se haya colocado una nueva superficie radiante.
USO DE CONTENEDORES
La mayoría de las ollas de acero inoxidable, esmalte, hierro, cerámica

y cobre se pueden
utilizado en estufas radiantes.                                                                  

Se recomienda utensilios de cocina con

Sándwich / fondo encapsulado.

Las placas de cocción no deben encenderse sin una sartén encima. 

La base de la sartén debe estar plana y seca.. 

Las cacerolas que se han utilizado en cocinas de gas normalmente no están 

Completamente plano y absorbe mal el calor.


Asegúrese de que el diámetro de la

la sartén es al menos la de la placa calefactora.


Evite arrastrar sartenes sobre el vidrio radiante

superficie, ya que puede rayarse.

Siempre levante la sartén.


Nunca use papel de aluminio o recipientes de plástico. 

Que puede fundirse y fusionarse permanentemente con el 

vidrio radiante superficie.
Limpieza y mantenimiento

Desconecte el enchufe y espere hasta que la unidad se enfríe por completo. Limpiar después de cada uso.

Si las ollas/sartenes se usan sin limpiar, se pueden decolorar o cocinar en las manchas.

No use benceno, diluyente, cepillo para fregar o polvo para pulir para limpiar la cocina.

No utilice ningún material o sustancia inflamable, ácida o alcalina cerca del dispositivo,

ya que esto puede reducir la vida útil del dispositivo y provocar una deflagración cuando se enciende el dispositivo.

Limpia con detergente para platos y un paño húmedo.

Utilice una aspiradora para aspirar la suciedad de la entrada de aire y la ventilación de escape.

Nunca deje correr agua sobre la unidad (el agua que entra puede causar un mal funcionamiento).

Limpie la superficie de vidrio radiante con frecuencia,
cuando esta fresco Nunca use productos abrasivos o almohadillas. 

Limpiar con un paño húmedo y agua jabonosa.

Una vez a la semana, limpie a fondo con productos específicos que

conservar y proteger las placas de cocción radiantes. 

Raspe la suciedad pegada con un raspador.


Si accidentalmente se quema azúcar (o materia azucarada) o plástico

en la placa de cocción, retírela inmediatamente con la espátula mientras 

aún está caliente.
De lo contrario, puede dejar una marca permanente..


No utilice la estufa como superficie de trabajo. ser particularmente

cuidado con la suciedad o el polvo de las verduras, polvos de limpieza, etc. 

que pueden rayar la superficie cuando se deslizan sartenes sobre ella.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica.

Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes.

Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje.
Atención al cliente：

E-Mail: service@iseasy.com

Website: www.iseasy.com

CERAMIC HOB
Instruction Manual
[image: image104.png]



Specification of Vitro-Ceramic Hob

           Model Name: LT5-04

               Product size : 770x520 mm

Built in size : 740x490 mm
Voltage
: 220 - 240V , 50/60 Hz.

Power (total): 8600W


CONTENTS
Important safety instructions……………………………….…..…….....................................48
Installation ….....................................................................................................................................49
Connection to power supply………………………………..…….….……...................................50-51
Diagram of the radiant hob………………………………………...….……..................................52-53
Use of containers……………………………………………………….……..........................................54
Cleaning and maintenance …………………….………….…….….………....................................55
Notice: the ceramic plate is hot after cooking, please do not touch!
WARNING

• Repair of any faults in your cooktop must be carried out only by an Authorized Repair Service technician, otherwise the guarantee is not valid.

• The technical details and identification of the appliance are shown on the specification plate. Consult this plate before proceeding with electrical connection.

• Electrical connection must be carried out by a certified specialist familiar with official regulations.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Read all instructions carefully before using this cooktop. 
Using kitchen appliances, basic safety precautions must be followed, including the following:

•This appliance must be properly installed and grounded by a qualified technician. Only connect to a properly grounded outlet. See electric preparation and connection instructions in the Installation Instructions.

•Do not repair or replace any part of the cooktop unless specifically recommended. Refer service only to an authorized service center.

•Do not allow children to use this appliance unless closely supervised by an adult. 

•Do not store flammable materials in or near the cooktop

•Never use the cooktop to warm or heat a room.

•For personal safety, wear proper clothing. 

•Use proper pan size. This appliance is equipped with one or more surface units of different sizes. Select pans with having flat bottoms large enough to cover the surface unit heating element. The use of undersized pans will expose a portion of the heating element to direct contact and may result in ignition of clothing. Proper coverage of pots and pans to burner will also improve efficiency. 

•Glazed cooking utensils. Only certain types of glass, glass/ceramic, ceramic, earthenware, or other glazed pots and pans are suitable for range-top service due to the sudden change in temperature, which may result in breakage - see page 15 for reference.

•Do not soak removable heating elements. Heating elements should never be immersed in water.

•Do not cook on a broken cooktop. Contact a qualified technician immediately.

•Clean cooktop with caution. Be careful to avoid steam burns if a wet sponge or cloth is used to wipe spills on a hot cooking area. Some cleaners can produce noxious fumes if applied to a hot surface.
Installation
1. Cut a hole in the worktop of the dimension shown in the diagram below A　minimum of 50mm space should be left around the hole The worktop should be at least 30mm thick and made of heat resistant material.

[image: image105.png]



2. It is essential that the Radiant Cooktop is well ventilated and that the air intake and exit are not blocked.  

Make sure the cooktop is correctly installed as shown in Figure 2.

[image: image106.jpg]



 For safety the gap between the hob and any cupboard above it should be at least 760mm.

(1). The Radiant cooktop must be installed by a properly qualified person We have our own qualified installers Never try to install the appliance yourself.

(2).The Radiant cooktop must not be installed above refrigerators freezers, dishwashers or tumble dryers.

(3).The wall and the area above the cooktop should be able to withstand heat.
Connection to power supply:
If the cable is damaged or needs or needs replacing this should be done by an after sales technician using the proper tools so as to avoid any accidents.

The installer must ensure that the correct electrical connection has been made and that it complies with safety regulations

The cable must not be bent or compressed 

The cable must be checked regularly and only replaced by a properly qualified person
[image: image107.png]Is€asy





Brown Fire Wire: supply power to the plate in the lower left corner.

Black Fire Wire: to supply power to the upper left and lower right corners of the plate and the control panel.

White (or Gray) Fire Wire: power supply to the middle and upper right plate.

Regarding the wiring problem fault(please check which of the following is your hob problem):

a. The plate in the lower left corner is not bright, check whether the brown fire wire is in poor contact. If the wiring is loose, please re-wire it. If you confirm that the wiring is normal, please contact us to send the picture of the wiring location and a video of the hob not lighting up.

b. The upper left and lower right plates are not bright, check whether the black fire wire is in poor contact. If the wiring is loose, please re-wire it. If you confirm that the wiring is normal, please contact us to send the picture of the wiring location and a video of the hob not lighting up.

c. The middle and upper right plates are not bright, check whether the white (or gray) fire wire is in poor contact. If the wiring is loose, please re-wire it. If you confirm that the wiring is normal, please contact us to send the picture of the wiring location and a video of the hob not lighting up.

d. The control board does not light up, check whether the black fire wire is in poor contact. If the wiring is loose, please re-wire it. If you confirm that the wiring is normal, please contact us to send a picture of the wiring location and the video of the hob not lighting up.

e. After confirming that it is not a wiring problem (installed by a professional electrician): the single ring still does not light up in the hob or the single plate does not light up, it may be that the hob is damaged or the power board is damaged. Please contact us to send the picture of the wiring location and a video of the hob not lighting up.

f. Other situations: please contact us to send the picture of the wiring location and a video of the hob not lighting up.
Other related faults of the glass ceramic hob：

E4 Error: low pressure failure, when you select the gear, there will be no heating for 2 minutes and display "E4" failure. Please contact us to send the pictures of the wiring location and a video of the hob failure

Customer Service Email:service@iseasy.com

(Please send relevant videos and pictures to our email address, and attach your Amazon order number. After confirming the problem, we will definitely give you a satisfactory solution.)
Diagram of the radiant hob
  Instruction for use
Operating the device
Place suitable cookware onto the cooker plate, and connect the plug to suitable socket. 
The operation of both zones is the same.
Caution! Make no hot pots or pans on the keypad!
Stand-By-Modus [image: image108.png]



Press the On / Off button. 

You will hear a beep and see flashing lines -- [image: image109.png]


 -- [image: image110.png]


 --[image: image111.png]


  --[image: image112.png]


  --[image: image113.png]


 on the display next to every cook zone. If you have not selected a program within about 2 minutes, the unit will return to standby.
Power
Press the button [image: image114.png]


  [image: image115.png]


 [image: image116.png]


  [image: image117.png]


 [image: image118.png]


  for the required cooking zone. 
Once the hob is switched on and the pan is positioned on the chosen cooking zone, select the zone using the corresponding button，the display shows level 0.Each cooking zone has various power levels, adjustable with the buttons                                                                          ， going from “1” level to “9”max level.The operation of five zones is the same. The only difference is that the left down heating zone have two heating circles and the upper left heating zone have two circel zones, you can choose the inner heating circle for a smaller pot or for lower power or the whole bigger heating circle by pressing the heating zone selection button [image: image119.png]


 or  [image: image120.png]


.
[image: image121.png]


 up to max. 1200 W,  [image: image122.png]


up to max. 2400 W, [image: image123.png]


 up to max. 1200 W, 

[image: image124.png]


 up to max. 2000 W,  [image: image125.png]


up to max. 1800 W

Residual heat indicator: 

When the hob has been operating for some time, there will be some residual heat.
The residual heat indicator warns for each cooking zone separately with "H" symbol.
Timer
[image: image126.png]



After you have selected the power press the timer key .

Timer confirmation:
The timer can be used to set cooking time for a maximum of 99 minutes (1 hour and 39 minutes) for all cooking zones.With repeated pressing onto timer key choose the zones you want to set as the LED light showing. The display shows "00".press the button with the                                                                Select the cooking zone to be used with the timer,  then set the desired cooking time using thebuttons of the timer function (see figure). After a few seconds, the timer begins the countdown. Once the set time has elapsed, an acoustic signal sounds and the hob switches off automatically.

Timer cancellation：

To deactivate the timer, press the “[image: image127.png]


” button to set the display showing “00” or hold the button with the clock symbol for at least 3 seconds.

Pause [image: image128.png]



Touch this button, cooker will stop working, touch again, cooker will be back to previous status.

Auto switch off
The hob will automatically switch off when you did not set cooking time, forgot to switch off the hob, and did not operate the hob for two hours. 
Key Lock (Childlock)  [image: image129.png]



To ensure the safety of children, the ceramic hob is fitted with an interlock device. To lock: hold down the “Inter lock” key  for 3 seconds; the hob then goes into “Inter lock” mode, the timer shows “L0” and the rest of the keys are disabled. To unlock hold down the lock key for 3 seconds and the hob will return to normal working.
Safety systems

In order to protect the electronics from overheating if the control unit detects excessive heat it will switch off the hotplate closest to the sensors and the letter H will appear on the display. This hotplate can be activated when the temperature of the electronic unit returns to normal.
Each hotplate is equipped with an interior temperature limiter that switches off the hotplate if the radiant surface is heated excessively.

If any cracks appear in the radiant surface, immediately disconnect it from the mains. Do not use any part of the cooktop until a new radiant surface has been fitted.
USE OF CONTAINERS
Most stainless steel, enamel, iron, ceramic and copper pans can be                                 

used on radiant cooktops.                                                                  

Recommended is cookware with 

Sandwich / capsulated bottom.

Hotplates should not be switched on without a pan on top. 

The base of the pan should be flat and dry. 

Pans that have been used on gas cookers are not normally completely 

flat and absorb heat badly.


Make sure that the diameter of the 

pan is at least that of the hotplate.


Avoid dragging pans over the radiant glass

surface, as it may get scratched.

Always lift the pan.


Never use tin foil or plastic containers. They may

melt and fuse permanently with the radiant glass

surface.
Cleaning and maintenance

Disconnect plug and wait until the unit is cooled down completely. Clean after every use.

If the pots/pans are used without being cleaned, discoloration or cooked on stains may occur.

Do not use benzene, thinner, scrubbing brush or polishing powder to clean the cooker.

Do not use any flammable, acidy or alkaline materials or substances near the device, 

as this may reduce the service life of the device and lead to deflagration when the device is turned on. 

Wipe using dish washing agent and damp cloth.

Use vacuum cleaner to suck up dirt from the air intake and exhaust vent.

Never run water over the unit (Water getting inside may cause a malfunction).

Clean the radiant glass surface frequently,
when it is cool. Never use abrasive products or pads. 

Clean with a damp cloth and soapy water.

Once a week, clean thoroughly with specific products that 

preserve and protect radiant cooktops hobs. 

Scrape off stuck on stuck dirt with a scraper.


If sugar (or sugary matter) or plastic is accidentally burnt 

on the cooktop, remove at once with the scraper while still hot.

Otherwise it may leave a permanent mark.


Do not use the cooktop as a work surface. Be particularly 

careful with dirt or dust from vegetables, cleaning powders, etc. 

which may scratch the surface when pans are slid over it.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Waste electrical products should not be disposed of with household waste.

Please recycle where facilities exist.

Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.
Customer Support：

E-Mail: service@iseasy.com

Website: www.iseasy.com
Warnung





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





Avertissement





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





Avvertimento





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





Advertencia





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





Warning





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�










