INDUCTION HOB

Instruction Manual

Specification of Induction Hob

Model Name	: LI2V-22

Product size : 510x295 mm

Built in size : 496x276mm

Voltage	: 220 - 240V , 50/60 Hz.

Power (total)	: 3400W

English	1-8

Deutsch 	9-17

Español 	18-26

Français 	27-35

Italiano 	36-44

CONTENTS

SAFTY INSTRUCTIONS.......................................................................................................................3

INSTALLATION.....................................................................................................................................4

BEFORE USE........................................................................................................................................5

INSTRUCTION FOR USE.....................................................................................................................6-7

TECHNICAL INFORMATION................................................................................................................7

CLEANING............................................................................................................................................7

TROUBLESHOOTING GUIDE..............................................................................................................8

NOISES MADE BY THE HOB...............................................................................................................8

AFTER-SALES SERVICE......................................................................................................................8

SAFETY INSTRUCTIONS

YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS VERY IMPORTANT

This manual and the appliance itself provide important safety messages, to be read and always observed.

This is the warning / caution-safety symbol, regarding safety, warning of potential risks to users and other

All messages relevant to safety specify the potential risk to which they refer and indicate how to reduce the risk ofinjury, damage and electric shocks due to incorrect use of the appliance. Make sure to comply with the following:

- The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation operation.

- Installation and maintenance must be carried out by a specialized technician, in compliance with themanufacturer’s instructions and the local safety regulations in force. Do not repair or replace any part of theappliance unless specifically stated in the user manual.

- The appliance must be earthed.

- The power cable must be long enough for connecting the appliance, fitted in the cabinet, to the power supply.

- For installation to comply with the current safety regulations, an omnipolar switch with minimum contact gapof 3mm is required.

- Do not use multi-sockets or extension cords.

- Do not pull the appliance’s power cable.

- The electrical parts must not be accessible to the user after installation.

- The appliance is designed solely for domestic use for cooking food. No other use is permitted (e.g. heatingrooms). The Manufacturer declines any liability for inappropriate use or incorrect setting of the controls.

- WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touchingheating elements. Children less than 8 years old shall be kept away unless continuously supervised.

- The accessible parts can become very hot during use. Children must be kept away from the appliance andwatched over to ensure they do not play with it.

- Do not touch the appliance heating elements during and after use. Do not allow the appliance to come intocontact with cloths or other flammable materials until all the components have cooled sufficiently.

- Do not place flammable materials on or near the appliance.

- Overheated oils and fats catch fire easily. Pay attention when cooking food products rich in fat and oil.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensoryor mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructionconcerning use of the appliance in a safe way and understand hazards involved. Children shall not play with theappliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- An air switch or circuit breaker (not supplied) should be installed in the compartment under the appliance.

- If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.

- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.

- WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try toextinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.

- WARNING: Danger of fire: do not store items on the cooking surfaces.

- Do not use steam cleaners.

- Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob surface since they can get hot.

- After use, switch off the hob element by its control and do not rely on the pan detector.

INSTALLATION

After unpacking the product, check for any damage during transport. In case of problems, contact the dealer or the After-Sales Service.

For built-in dimensions and installation instruction, see in below figures.

    - The distance between the underside of the appliance and the separator panel must respect the dimensions given in the figure (mini. 50mm).

- In order to ensure the correct operation of the product, do not obstruct the minimum required clearance(min. 20 mm) on the worktop for air flow out.

- If an undertop oven is installed, make sure the oven is equipped with a cooling system.

- Do not install the hob above a dishwasher or washing-machine, so that the electronic circuits do not come into contact with steam or moisture which could damage them.

BEFORE USE

IMPORTANT: The cooking zones will not switch on if pots are not the right size. Only use pots bearing the symbol “INDUCTION SYSTEM” (Figure below). Place the pot on the required cooking zone before switching the hob on.

EXISTING POTS AND PANS

Use a magnet to check if the pot is suitable for the induction hob: pots and pans are unsuitable if not magnetically detectable.

- Make sure pots have a smooth bottom, otherwise they could scratch the hob. Check dishes.

- Never place hot pots or pans on the surface of the hob’s control panel. This could result in damage.

- The bottom diameter of pots or pans should be at least 10cm.

INSTRUCTION FOR USE

GENERAL OVERVIEW

To avoid permanently damaging the glass-ceramic top, do not use:

- Pots with bottoms that are not perfectly flat.

- Metal pots with enameled bottom.

CONTROL PANEL LAYOUT

Switching the hob On/Off

To switch the hob on, press the button     and the cooking zone displays light up.

If within 120 seconds of switching on, no heating zone is selected, the hob switches off automatically.

Switching on and adjusting cooking level

Once the hob is switched on and the pan is positioned on the chosen cooking zone, corresponding button， the display shows level 0，Each cooking zone has various power levels,adjust the power level by the buttons ”+” “-“ you can change the power levels .

Booster function

Select the cooking zone you wish, and by pressing the” B” level; The cooking zone will work in 2000W

continuously for 5 minutes.

Child lock

This function locks the controls to prevent accidental switching on of the hob.

To activate the child lock function, switch on the hob and hold button for  three seconds; the timer shows Lo. Then the control panel is locked.

To deactivate the control panel lock, repeat the activation procedure.

The Lo goes off and the hob is active again.

Timer

The timer can be used to set cooking time for a maximum of 99 minutesfor all cooking zones.

Select the cooking zone to be used with the timer, press the button with the clock symbolthen set the desired cooking time pressing and ,After a few seconds, the timer begins the countdown.

Once the set time has elapsed, three acoustic signal sounds and the hob switch off automatically.

To deactivate the timer, hold the button with the clock symbol for at least 4 seconds.

Auto switch off

The hob will automatically switch off when you did not set cooking time, forgot to switch off the hob, and did not operate the hob for two hours.

CONTROL PANEL WARNINGS

Residual heat indicator

- The hob is fitted with a residual heat indicator for each cooking zone.

- These indicators alert the user when cooking zones are still hot.

- If the display shows, the cooking zone is still hot.

- If the residual heat indicator of a given cooking zone is lit, that zone can be used, for example, to keep a dish warm or to melt butter.

- When the cooking zone cools down, the display goes off.

Incorrect or missing pot indicator

- If you are using a pot that is not suitable, not correctly positioned or not of the correctdimensions for your induction hob, the message “E0” willappear in the display,If no pot is detected within 120 seconds, the hob switches off.

TECHNICAL INFORMATION

- Voltage: 220 - 240V 50/60 Hz

- Model: LI2V-22

- Front cooking zone：1800W BOOSTER:2000W

- Rear cooking zone：1800W BOOSTER:2000W

- Max Power: 3400W

CLEANING

Do not use steam cleaners.

    - Before cleaning, make sure the cooking zones are switched off and that the residual heat indicator (“H”)is not displayed.

IMPORTANT: Do not use abrasive sponges or scouring pads. Their use could eventually ruin theglass.

- After each use, clean the hob (when it is cool) to remove any deposits and stains due to food residuals.

- Sugar or foods with a high sugar content damage the hob and must be immediately removed.

- Salt, sugar and sand could scratch the glass surface.

- Use a soft cloth, absorbent kitchen paper or a specific hob cleaner (follow the Manufacturer’s instructions).

TROUBLESHOOTING GUIDE

- Read and follow the instructions given in the section “Instructions for use”.

- Check that the electricity supply has not been shut off.

- Dry the hob thoroughly after cleaning it.

- If, when the hob is switched on, alphanumeric codes appear on the display, consult the following table for instructions.

- If the hob cannot be switched off after using it, disconnect it from the power supply.

| Error code | Possible Cause | Remedy |
| --- | --- | --- |
| E0 | No Pan or did not detect the pan | Put on the pan |
| E2 | NTC short or open | Call the after-sales service and specify the error code |
| E3 | High voltage | Call the after-sales service and specify the error code |
| E4 | Low voltage | Call the after-sales service and specify the error code |

NOISES MADE BY THE HOB

- Induction hobs can make whistling or crackling sounds during normal operation, these actually come from the pots and pans as a result of the characteristics of thebottoms (for example, bottoms made of several layers of material, or uneven bottoms).

- These noises vary depending on the pots and pans used and the amount of foodthey contain, and are not indicative of a defect of any kind.

- In addition, the induction hob is equipped with an internal cooling system to control the temperature of electronic parts; as a result, during operation and for severalminutes after the hob has been switched off, the noise of the cooling fan will be audible.

- This is perfectly normal and indeed essential for proper functioning of theappliance.

AFTER-SALES SERVICE

Before contacting the After-sales Service:

1. See if you can solve the problem yourself with the help of the “Troubleshooting guide”.

2. Switch the appliance off and then on again it to see if the problem has been eliminated.

If the problem persists after the above checks, contact the nearest After-Sales Service.

Always specify:

- a brief description of the fault

- the product type and exact model

- your full address

- your telephone number

If any repairs are required, contact an authorized After-Sales Service Centre(to ensure the use of original spare parts and correct repairs). Spare parts are available.

Energy saving

For optimum results, it is advisable to:

- Use pots and pans with bottom width equal to that of the cooking zone.

- Only use flat-bottomed pots and pans.

- When possible, keep pot lids on during cooking.

- Use a pressure cooker to save even more energy and time.

- Place the pot in the middle of the cooking zone marked on the hob.

Induktionskochfeld

Handbuch Anweisun

Spezifikation des Induktionskochfelds

Modellname	: LI2V-22

Produktgröße : 510x295 mm

Größe gebaut : 496x276mm

Stromspannung	: 220 - 240V , 50/60 Hz.

Leistung (gesamt)	: 3400W

CONTENTS

SICHERHEITSHINWEISE..............................................................................................................................................11

INSTALLATION...............................................................................................................................................................12

VOR GEBRAUCH..........................................................................................................................................................13

BEDIENUNGSANLEITUNG.......................................................................................................................................14-15

TECHNISCHE INFORMATION................................................................................................................................15

REINIGUNG..................................................................................................................................................................16

FEHLERSUCHE..............................................................................................................................................................16

LÄRME DES HOB.........................................................................................................................................................17

KUNDENDIENST..........................................................................................................................................................17

SICHERHEITSHINWEISE

IHRE SICHERHEIT UND DIE ANDERER IST SEHR WICHTIG

Dieses Handbuch und das gerät selbst enthalten wichtige sicherheitshinweise, die gelesen und immer beachtet werden müssen.

Dies ist das warn- / vorsichtssicherheitssymbol in bezug auf sicherheit, warnung vor potenziellen risiken für benutzer und andere.

- Alle sicherheitsrelevanten meldungen geben das potenzielle risiko an, auf das sie sich beziehen, und geben an, wie das risiko von verletzungen, schäden und stromschlägen durch unsachgemäße verwendung des geräts verringert werden kann. stellen Sie sicher, dass folgendes eingehalten wird:

1. Das gerät muss vor der installation von der stromversorgung getrennt werden.

2. Installation und wartung müssen von einem spezialisierten techniker gemäß den anweisungen des herstellers und den geltenden örtlichen sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden.Reparieren oder ersetzen sie keine teile des geräts, es sei denn, dies ist ausdrücklich in der bedienungsanleitung angegeben.

3. Das gerät muss geerdet sein.

4. Das netzkabel muss lang genug sein, um das im schrank installierte gerät an die stromversorgung anzuschließen.

5. Für die installation gemäß den aktuellen sicherheitsbestimmungen ist ein omnipolarer schalter mit einem mindestkontaktabstand von 3 mm erforderlich.

6. Verwenden sie keine mehrfachbuchsen oder verlängerungskabel.

7. Ziehen sie nicht am netzkabel des geräts.

8. Die elektrischen teile dürfen nach der installation für den benutzer nicht zugänglich sein.

9. Das gerät ist ausschließlich für den hausgebrauch zum kochen von speisen vorgesehen. eine andere verwendung ist nicht gestattet (z. b. beheizung von räumen). Der hersteller lehnt jede haftung für unangemessene verwendung oder falsche einstellung der bedienelemente ab.

10. Warnung: das gerät und seine zugänglichen teile werden während des gebrauchs heiß. Es ist darauf zu achten, dass die heizelemente nicht berührt werden. kinder unter 8 jahren sind fernzuhalten, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

11. Die zugänglichen teile können während des gebrauchs sehr heiß werden. Kinder müssen vom gerät ferngehalten und überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.

12. Berühren sie die heizelemente des geräts während und nach dem gebrauch nicht. lassen sie das gerät nicht mit tüchern oder anderen brennbaren materialien in kontakt kommen, bis alle komponenten ausreichend abgekühlt sind.

13. Legen sie keine brennbaren materialien auf oder in der nähe des geräts ab.

14. Überhitzte öLe Und Fette EntzüNden Sich Leicht. Achten Sie Beim Kochen Von Fett- Und öLreichen Lebensmitteln Darauf.

15. Dieses gerät kann von kindern ab 8 jahren und personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger leistungsfähigkeit oder mangelnder erfahrung und wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen wurden, das gerät auf sichere weise zu verwenden und die gefahren zu verstehen beteiligt. Kinder dürfen nicht mit dem gerät spielen. reinigung und wartung durch den benutzer dürfen nicht von kindern ohne aufsicht durchgeführt werden.

16. Ein luftschalter oder leistungsschalter (nicht mitgeliefert) sollte im fach unter dem gerät installiert werden.

17. Wenn die oberfläche risse aufweist, schalten sie das gerät aus, um einen elektrischen schlag zu vermeiden.

18. Das gerät darf nicht mit einem externen timer oder einer separaten fernbedienung betrieben werden.

warnung: unbeaufsichtigtes kochen auf einem kochfeld mit fett oder öl kann gefährlich sein und zu einem brand führen. versuchen sie niemals, ein feuer mit wasser zu löschen, sondern schalten sie das gerät aus und decken sie dann die flamme ab, z. mit einem deckel oder einer feuerdecke.

19. Warnung: brandgefahr: gegenstände nicht auf den kochflächen lagern.

20. Verwenden sie keine dampfreiniger.

21. Metallische gegenstände wie messer, gabeln, löffel und deckel sollten nicht auf die kochfeldoberfläche gestellt werden, da sie heiß werden können.

22. Schalten sie das kochfeldelement nach dem gebrauch über die steuerung aus und verlassen sie sich nicht auf den pfannendetektor.

INSTALLATION

Überprüfen sie das produkt nach dem auspacken auf transportschäden. Bei problemen wenden sie sich an den händler oder den kundendienst.

Einbaumaße und installationsanleitung finden sie in den folgenden abbildungen

- Der abstand zwischen der geräteunterseite und der trennwand muss den in der abbildung angegebenen abmessungen (mind. 50 mm) entsprechen.

- Um den ordnungsgemäßen betrieb des produkts zu gewährleisten, darf der erforderliche mindestabstand (mind. 20 mm) auf der arbeitsplatte für den luftstrom nicht blockiert werden.

- Wenn ein unterbauofen installiert ist, stellen sie sicher, dass der ofen mit einem kühlsystem ausgestattet ist.

- Installieren sie das kochfeld nicht über einer spülmaschine oder waschmaschine, damit die elektronischen schaltkreise nicht mit dampf oder feuchtigkeit in berührung kommen und diese beschädigen könnten.

VOR GEBRAUCH

WICHTIG: Die kochzonen schalten sich nicht ein, wenn die töpfe nicht die richtige größe haben. Verwenden Sie nur töpfe mit dem symbol “INDUCTION SYSTEM”(Abbildung unten). Stellen sie den topf auf die gewünschte kochzone, bevor sie das kochfeld einschalten.

BESTEHENDE TÖPFE UND PFANNEN

- Verwenden sie einen magneten, um zu prüfen, ob der topf für das Induktionskochfeld geeignet ist: töpfe und pfannen sind ungeeignet, wenn sie nicht magnetisch erkennbar sind.

- Stellen sie sicher, dass die töpfe einen glatten boden haben, da sie sonst das kochfeld zerkratzen können. Überprüfen sie das geschirr.

- Stellen sie niemals heiße töpfe oder pfannen auf die oberfläche des bedienfelds des kochfelds. Dies kann zu schäden führen.

- Der bodendurchmesser von töpfen oder pfannen sollte mindestens 10 cm betragen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

GESAMTÜBERSICHT

- Verwenden sie folgendes nicht, um eine dauerhafte beschädigung der glaskeramikplatte zu vermeiden:

- Töpfe mit nicht perfekt flachem boden.

- Metalltöpfe mit emailliertem boden.

BEDIENFELD-LAYOUT

Kochfeld ein- / ausschalten

- Um das Kochfeld einzuschalten, drücken Sie die  Taste und die Kochzonenanzeigen leuchten auf.

- Wenn innerhalb von 120 Sekunden nach dem Einschalten keine Heizzone ausgewählt wird, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus.

Schalten das Gerät ein und stellen die Garstufe ein

Sobald das Kochfeld eingeschaltet und die Pfanne auf der gewählten Kochzone positioniert ist, entsprechende Taste: Das Display zeigt Stufe 0 an. Jede Kochzone verfügt über verschiedene Leistungsstufen, stellen Sie die Leistungsstufe mit den Tasten “+” “-” ein, die Sie ändern können die Leistungsstufen.

Booster-Funktion

Wählen sie die gewünschte kochzone und drücken Sie die stufe “B”, Die kochzone arbeitet mit 2000W und kontinuierlich für 5 Minuten.

Kindersicherung Schloss

- Diese Funktion verriegelt die Bedienelemente, um ein versehentliches Einschalten des Kochfelds zu verhindern.

- Um die Kindersicherung zu aktivieren, schalten Sie das Kochfeld ein und halten Sie die Taste  drei Sekunden lang gedrückt. Der Timer zeigt Lo. Dann ist das Bedienfeld gesperrt.

- Wiederholen Sie den Aktivierungsvorgang, um die Bedienfeldsperre zu deaktivieren.

- Der Lo geht aus und das Kochfeld ist wieder aktiv.

Timer

- Mit dem Timer kann die Garzeit für alle Kochzonen auf maximal 99 Minuten eingestellt werden.

- Wählen Sie die Kochzone aus, die mit dem Timer verwendet werden soll, drücken Sie die Taste mit dem Uhrensymbol und stellen Sie die gewünschte Garzeit ein, indem Sie drücken  und ,Nach einigen Sekunden startet der Timer den Countdown.

- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönen drei akustische Signale und das Kochfeld schaltet sich automatisch aus.

- Halten Sie zum Deaktivieren des Timers die Taste mit dem Uhrensymbol mindestens 4 Sekunden lang gedrückt.

Automatisches Ausschalten

Das Kochfeld schaltet sich automatisch aus, wenn Sie die Garzeit nicht eingestellt, vergessen haben, das Kochfeld auszuschalten, und das Kochfeld überhaupt nicht bedient haben.

WARNHINWEISE FÜR DIE BEDIENFELD

Restwärmeanzeige

- Das Kochfeld ist mit einer Restwärmeanzeige für jede Kochzone ausgestattet.

- Diese Anzeigen warnen den Benutzer, wenn die Kochzonen noch heiß sind.

- Wenn das Display anzeigt , Die Kochzone ist noch heiß.

- Wenn die Restwärmeanzeige einer bestimmten Kochzone leuchtet, kann diese Zone beispielsweise dazu verwendet werden, ein Gericht warm zu halten oder Butter zu schmelzen.

- Wenn die Kochzone abkühlt, erlischt die Anzeige.

Falsche oder fehlende Topfanzeige

- Wenn Sie einen Topf verwenden, der für Ihr Induktionskochfeld nicht geeignet, nicht richtig positioniert oder nicht korrekt dimensioniert ist, wird im Display die Meldung „E0“ angezeigt. Wenn innerhalb von 120 Sekunden kein Topf erkannt wird, schaltet sich das Kochfeld aus.

- TECHNISCHE INFORMATION

- Spannung: 220 - 240 V, 50/60 Hz

- Modell: LI2V-22

- Oben Kochzone: 1800W  BOOSTER: 2000W

- Unter Kochzone: 1800W  BOOSTER: 2000W

- Maximale Leistung: 3400W

- REINIGUNG

- Verwenden sie keine dampfreiniger.

- Vergewissern sie sich vor der reinigung, dass die kochzonen ausgeschaltet sind und die restwärmeanzeige ("H") nicht angezeigt wird.

WICHTIG: Verwenden sie keine schleifschwämme oder scheuerschwämme. ihre verwendung könnte schließlich das glas ruinieren.

- Reinigen sie das kochfeld nach jedem gebrauch (wenn es abgekühlt ist), um ablagerungen und flecken aufgrund von speiseresten zu entfernen.

- Zucker oder lebensmittel mit hohem zuckergehalt beschädigen das kochfeld und müssen sofort entfernt werden.

- Salz, zucker und sand können die glasoberfläche zerkratzen.

- Verwenden sie ein weiches tuch, saugfähiges küchenpapier oder einen speziellen kochfeldreiniger (befolgen sie die anweisungen des herstellers).

- FEHLERSUCHE

- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Gebrauchsanweisung".

- Überprüfen Sie, ob die stromversorgung nicht unterbrochen wurde.

- Trocknen Sie das kochfeld nach dem reinigen gründlich ab.

- Wenn beim einschalten des kochfelds alphanumerische codes auf dem display angezeigt werden, finden sie anweisungen in der folgenden tabelle.

- Wenn das kochfeld nach dem gebrauch nicht ausgeschaltet werden kann, trennen sie es von der stromversorgung.

| Fehlercode | Mögliche Ursache | Abhilfe |
| --- | --- | --- |
| E0 | Keine Pfanne oder hat die Pfanne nicht erkannt | Setzen Sie die Pfanne auf |
| E2 | NTC short or open | Rufen sie den kundendienst an und geben Sie den fehlercode an |
| E3 | Hochspannung | Rufen sie den kundendienst an und geben Sie den fehlercode an |
| E4 | Niederspannung | Rufen sie den kundendienst an und geben Sie den fehlercode an |

- LÄRME DES HOB

- • Induktionskochfelder können während des normalen betriebs pfeifen oder knistern verursachen. Diese kommen aufgrund der eigenschaften des bodens (z. B. Boden aus mehreren Materialschichten oder unebener boden) tatsächlich aus den töpfen und pfannen.

- • Diese geräusche variieren in abhängigkeit von den verwendeten töpfen und pfannen und der menge der darin enthaltenen lebensmittel und weisen nicht auf einen defekt jeglicher art hin.

- • Zusätzlich ist das induktionskochfeld mit einem internen kühlsystem ausgestattet, um die temperatur elektronischer teile zu regeln. Infolgedessen ist während des betriebs und für einige minuten nach dem ausschalten des kochfelds das geräusch des lüfters hörbar.

- • Dies ist völlig normal und für das ordnungsgemäße funktionieren des geräts unerlässlich.

KUNDENDIENST

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

1. Prüfen sie, ob sie das problem mithilfe der "Anleitung zur Fehlerbehebung" selbst lösen können.

2. Schalten sie das gerät aus und wieder ein, um festzustellen, ob das problem behoben wurde.

Wenn das problem nach den oben genannten Überprüfungen weiterhin besteht, wenden sie sich an den nächstgelegenen kundendienst.

- Geben Sie immer Folgendes an:

- Eine kurze beschreibung des Fehlers

- Produkttyp und genaues modell

- Ihre vollständige adresse

- Ihre telefonnummer

Wenn reparaturen erforderlich sind, wenden Sie sich an ein autorisiertes kundendienstzentrum (um die verwendung von originalersatzteilen und korrekte reparaturen sicherzustellen). Ersatzteile sind vorhanden.

Energie Sparen

- Für optimale ergebnisse ist es ratsam:

- Verwenden sie töpfe und pfannen mit einer bodenbreite, die der der kochzone entspricht.

- Use verwenden sie nur töpfe und pfannen mit flachem boden.

- Wenn möglich, halten Sie die topfdeckel während des kochens auf.

- Verwenden sie einen schnellkochtopf, um noch mehr energie und zeit zu sparen.

- Stellen sie den topf in die mitte der auf dem kochfeld markierten kochzone.

PLACA DE INDUCCION

Manual de instrucciones

Especificación placa de inducción

- Nombre del modelo	: LI2V-22

- Tamaño del producto : 510x295 mm

- Construido en tamaño : 496x276mm

- Voltaje	: 220 - 240V , 50/60 Hz.

- Potencia (total): 3400W

CONTENU

CONSIGNES DE SÉCURITÉ.........................................................................................................................20

INSTALLATION..............................................................................................................................................21

CONNEXION ÉLECTRIQUE.........................................................................................................................22

MODE D'EMPLOI..........................................................................................................................................23-24

INFORMATIONS TECHNIQUES...............................................................................................................24

NETTOYAGE...................................................................................................................................................25

GUIDE DE DÉPANNAGE..............................................................................................................................25

BRUITS PROVENANT DE LA TABLE DE CUISSON..............................................................................25

SERVICE APRÈS-VENTE	....................................................................................................................................26

LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

SU SEGURIDAD Y LA DE OTROS ES MUY IMPORTANTE

Este manual y el propio aparato proporcionan importantes mensajes de seguridad, que deben leerse y observarse siempre.Este es el símbolo de advertencia / precaución-seguridad, con respecto a la seguridad, advertencia de riesgos potenciales para los usuarios y otros

Todos los mensajes relevantes para la seguridad especifican el riesgo potencial al que se refieren e indican cómo reducir el riesgo de lesiones, daños y descargas eléctricas debido al uso incorrecto del aparato. Asegúrese de cumplir con lo siguiente:

- El aparato debe estar desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier operación de instalación.

- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico especializado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales vigentes. No repare ni reemplace ninguna parte del aparato a menos que se indique específicamente en el manual del usuario..

- El aparato debe estar conectado a tierra.

- El cable de alimentación debe ser lo suficientemente largo para conectar el aparato, instalado en el armario, a la fuente de alimentación.

- Para que la instalación cumpla con las normas de seguridad vigentes, se requiere un interruptor omnipolar con un espacio de contacto mínimo de 3 mm..

- No utilice enchufes múltiples ni cables de extensión.

- No tire del cable de alimentación del aparato.

- Las partes eléctricas no deben ser accesibles para el usuario después de la instalación..

- El aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico para cocinar alimentos. No se permite ningún otro uso (por ejemplo, cuartos de calefacción). El fabricante declina toda responsabilidad por el uso inadecuado o la configuración incorrecta de los controles..

- ADVERTENCIA: El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Se debe tener cuidado de no tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente..

- Las partes accesibles pueden calentarse mucho durante el uso. Los niños deben mantenerse alejados del aparato y vigilados para asegurarse de que no jueguen con él..

- No toque los elementos calefactores del aparato durante y después de su uso. No permita que el aparato entre en contacto con paños u otros materiales inflamables hasta que todos los componentes se hayan enfriado lo suficiente..

- No coloque materiales inflamables sobre o cerca del aparato..

- Los aceites y grasas sobrecalentados se incendian fácilmente. Preste atención al cocinar productos alimenticios ricos en grasa y aceite.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.

- Se debe instalar un interruptor de aire o un disyuntor (no incluido) en el compartimiento debajo del aparato..

- Si la superficie está agrietada, apague el aparato para evitar la posibilidad de descarga eléctrica..

- El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado..

- ADVERTENCIA: Cocinar sin supervisión en una encimera con grasa o aceite puede ser peligroso y puede provocar un incendio.. NUNCA intente apagar el fuego con agua, pero apague el aparato y luego cubra la llama, p. ej. con tapa o manta ignífuga.

- ADVERTENCIA: Peligro de incendio: no almacene artículos sobre las superficies de cocción.

- No use limpiadores a vapor.

- Los objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas no deben colocarse sobre la superficie de la encimera, ya que pueden calentarse..Después de su uso, apague el elemento de la encimera con su control y no confíe en el detector de sartenes

.INSTALACIÓN

Después de desembalar el producto, compruebe si hay daños durante el transporte. En caso de problemas, póngase en contacto con el distribuidor o el servicio posventa..

Para conocer las dimensiones integradas y las instrucciones de instalación, consulte las siguientes figuras.

    - La distancia entre la parte inferior del aparato y el panel separador debe respetar las dimensiones indicadas en la figura. (mini. 50mm).

- Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, no obstruya el espacio mínimo requerido (mínimo 20 mm) en la encimera para que salga el aire..

- Si se instala un horno debajo de la encimera, asegúrese de que el horno esté equipado con un sistema de enfriamiento.

- No instale la encimera sobre un lavavajillas o lavadora, para que los circuitos electrónicos no entren en contacto con vapor o humedad que puedan dañarlos..

ANTES DE USAR

IMPORTANTE: TLas zonas de cocción no se encienden si las ollas no son del tamaño adecuado. Utilice únicamente macetas que lleven el símbolo“SISTEMA DE INDUCCIÓN ” (La siguiente figura). Coloque la olla en la zona de cocción deseada antes de encender la placa.

OLLAS Y SARTENES EXISTENTES

Utilice un imán para comprobar si la olla es adecuada para la placa de inducción: las ollas y sartenes no son adecuadas si no son detectables magnéticamente.

- Asegúrese de que las ollas tengan un fondo liso, de lo contrario podrían rayar la encimera. Revisar platos.

- Nunca coloque ollas o sartenes calientes sobre la superficie del panel de control de la placa. Esto podría resultar en daños.

- El diámetro inferior de las ollas o sartenes debe ser de al menos 10 cm..

INSTRUCCIONES DE USO

VISIÓN GENERAL

Para evitar dañar permanentemente la encimera vitrocerámica, no utilice

:

- Macetas con fondos que no son perfectamente planos.

- Ollas de metal con fondo esmaltado.

DISEÑO DEL PANEL DE CONTROL

Encendido / apagado de la placa

Para encender la placa, presione el botón   y los indicadores de la zona de cocción se iluminan.

Si en los 120 segundos posteriores al encendido no se selecciona ninguna zona de calentamiento, la placa se apaga automáticamente.

Encendido y ajuste del nivel de cocción

Una vez que se enciende la placa y se coloca la sartén en la zona de cocción elegida, el botón correspondiente, la pantalla muestra el nivel 0, cada zona de cocción tiene varios niveles de potencia, ajuste el nivel de potencia con los botones "+" "-" que puede cambiar los niveles de potencia.

Función de refuerzo

Seleccione la zona de cocción deseada y deslice el control deslizante hasta el nivel B; La zona de cocción funcionará continuamente a 2000W durante 5 minutos..

Bloqueo infantil

Esta función bloquea los controles para evitar el encendido accidental de la placa..

Para activar la función de bloqueo para niños, encienda la placa y mantenga pulsado el botón  durante tres segundos; el temporizador muestra Lo. Entonces el panel de control está bloqueado.

Para desactivar el bloqueo del panel de control, repita el procedimiento de activación.

Lo se apaga y la encimera vuelve a estar activa.

Temporizador

El temporizador se puede utilizar para configurar el tiempo de cocción durante un máximo de 99 minutos para todas las zonas de cocción..

Seleccione la zona de cocción que se utilizará con el temporizador, presione el botón con el símbolo del reloj y luego configure el tiempo de cocción presionando y ,Después de unos segundos, el temporizador comienza la cuenta atrás..

Una vez transcurrido el tiempo programado, suenan tres señales acústicas y la placa se apaga automáticamente.

Para desactivar el temporizador, mantenga pulsado el botón con el símbolo del reloj durante al menos 4 segundos..

Apagado automático

La encimera se apagará automáticamente cuando no haya configurado el tiempo de cocción, se haya olvidado de apagar la encimera y no haya funcionado la encimera durante dos horas..

ADVERTENCIAS DEL PANEL DE CONTROL

Indicador de calor residual

- La encimera está equipada con un indicador de calor residual para cada zona de cocción..

- Estos indicadores alertan al usuario cuando las zonas de cocción aún están calientes..

- Si la pantalla muestra, la zona de cocción todavía está caliente.

- Si el indicador de calor residual de una zona de cocción determinada está encendido, esa zona se puede utilizar, por ejemplo, para mantener un plato caliente o para derretir mantequilla..

Cuando la zona de cocción se enfría, la pantalla se apaga.

Indicador de olla incorrecto o faltante

- Si está utilizando una olla que no es adecuada, no está colocada correctamente o no tiene las dimensiones correctas para su placa de inducción, el mensaje “E0” Aparecerá en la pantalla. Si no se detecta olla en 120 segundos, la placa se apaga.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Voltaje: 220 - 240V 50/60Hz

- Modelo: LI2V-22

- Zona de cocción delantera：1800W BOOSTER:2000W

- Zona de cocción trasera：1800W BOOSTER:2000W

- Máximo poder: 3400W

LIMPIEZA

No utilice limpiadores a vapor.

    - Antes de limpiar, asegúrese de que las zonas de cocción estén apagadas y que el calor residual  el indicador ("H") no se muestra.

IMPORTANTE: No utilice esponjas abrasivas ni estropajos. Su uso eventualmente podría arruinar el vidrio..

- After each use, clean the hob (when it is cool) to remove any deposits and stains due to food residuals.

- El azúcar o los alimentos con alto contenido de azúcar dañan la placa y deben retirarse inmediatamente..

- La sal, el azúcar y la arena pueden rayar la superficie del vidrio..

- Utilice un paño suave, papel de cocina absorbente o un limpiador de placas específico (siga las instrucciones del fabricante).

- GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

- Lea y siga las instrucciones que se dan en la sección "Instrucciones de uso"..

- Compruebe que no se haya cortado el suministro eléctrico.

- Seque bien la encimera después de limpiarla..

- Si, cuando la encimera está encendida, aparecen códigos alfanuméricos en la pantalla, consulte la siguiente tabla para obtener instrucciones..

- Si la placa no se puede apagar después de usarla, desconéctela de la fuente de alimentación..

| Código de error | Causa posible | Remedio |
| --- | --- | --- |
| E0 | No Pan o no detectó la sartén | Poner en la sartén |
| E2 | NTC corto o abierto | Llame al servicio posventa y especifique el código de error |
| E3 | Alto voltaje | Llame al servicio posventa y especifique el código de error |
| E4 | Baja tensión | Llame al servicio posventa y especifique el código de error |

RUIDOS REALIZADOS POR LA ENCIMERA

- Las placas de inducción pueden emitir silbidos o crujidos durante el funcionamiento normal, estos en realidad provienen de las ollas y sartenes como resultado de las características de los fondos (por ejemplo, fondos hechos de varias capas de material o fondos irregulares).

- Estos ruidos varían en función de las ollas y sartenes que se utilicen y de la cantidad de comida que contengan, y no son indicativos de ningún defecto de ningún tipo..

- Además, la placa de inducción está equipada con un sistema de refrigeración interno para controlar la temperatura de los componentes electrónicos; como resultado, durante el funcionamiento y durante varios minutos después de que se haya apagado la placa, el ruido del ventilador de refrigeración será audible.

- Esto es perfectamente normal y, de hecho, esencial para el correcto funcionamiento del aparato..

SERVICIO POSTVENTA

Antes de ponerse en contacto con el servicio posventa:

- Vea si puede resolver el problema usted mismo con la ayuda de la "Guía de solución de problemas".

- 2. Apague el aparato y vuelva a encenderlo para ver si se ha eliminado el problema.

Si el problema persiste después de las comprobaciones anteriores, póngase en contacto con el servicio posventa más cercano.

Siempre especifique:

- una breve descripción de la avería

- el tipo de producto y el modelo exacto

- tu dirección completa

- tu numero de telefono

Si es necesario realizar alguna reparación, póngase en contacto con un centro de servicio posventa autorizado (para garantizar el uso de repuestos originales y las reparaciones correctas). Hay repuestos disponibles.

El ahorro de energía

- Para obtener resultados óptimos, es aconsejable:Use pots and pans with bottom width equal to that of la zona de cocción.

- Utilice solo ollas y sartenes de fondo plano.

- Cuando sea posible, mantenga las ollas tapadas durante la cocción..

- Use una olla a presión para ahorrar aún más energía y tiempo.

- Coloque la olla en el medio de la zona de cocción marcada en la encimera..

PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION

Manuel d'instruction

Spécification de la plaque à induction

Nom du modèle : LI2V-22

Dimensions du produit : 510x295 mm

Taille intégrée : 496x276mm

Tension : 220 - 240V, 50/60 Hz.

Puissance (totale) : 3400W

CONTENU

CONSIGNES DE SÉCURITÉ................................................................................................................................29

INSTALLATION......................................................................................................................................................30

AVANT UTILISATION.............................................................................................................................................31

MODE D'EMPLOI.................................................................................................................................................32-33

INFORMATIONS TECHNIQUES.....................................................................................................................33

NETTOYAGE.........................................................................................................................................................34

GUIDE DE DÉPANNAGE.................................................................................................................................34

BRUITS PROVENANT DE LA TABLE DE CUISSON...................................................................................35

SERVICE APRÈS-VENTE..................................................................................................................................35

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES EST TRÈS IMPORTANTE

Ce manuel et l'appareil lui-même fournissent des messages de sécurité importants, à lire et à toujours respecter.

Il s'agit du symbole d'avertissement / mise en garde-sécurité, concernant la sécurité, l'avertissement des risques potentiels pour les utilisateurs et autres

Tous les messages relatifs à la sécurité précisent le risque potentiel auquel ils se réfèrent et indiquent comment réduire les risques de blessures, de dommages et de chocs électriques dus à une mauvaise utilisation de l'appareil. Assurez-vous de respecter les points suivants:

- L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique avant d'effectuer toute opération d'installation.

- L'installation et la maintenance doivent être effectuées par un technicien spécialisé, dans le respect des instructions du fabricant et des réglementations locales de sécurité en vigueur. Ne réparez ni ne remplacez aucune pièce de l'appareil, sauf indication contraire dans le manuel d'utilisation.

- L'appareil doit être mis à la terre.

- Le câble d'alimentation doit être suffisamment long pour connecter l'appareil, installé dans l'armoire, à l'alimentation électrique.

- Pour que l'installation soit conforme aux réglementations de sécurité en vigueur, un interrupteur omnipolaire avec un écart de contact minimum de 3 mm est requis.

- N'utilisez pas de multiprises ni de rallonges.

- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation de l'appareil.

- Les parties électriques ne doivent pas être accessibles à l'utilisateur après l'installation.

- L'appareil est conçu uniquement pour un usage domestique pour la cuisson des aliments. Aucune autre utilisation n'est autorisée (ex. chaufferies). Le Fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée ou de mauvais réglage des commandes.

- AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart, à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.

- Les parties accessibles peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Les enfants doivent être tenus à l'écart de l'appareil et surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec.

- Ne touchez pas les éléments chauffants de l'appareil pendant et après l'utilisation. Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec des chiffons ou d'autres matériaux inflammables tant que tous les composants n'ont pas suffisamment refroidi.

- Ne placez pas de matériaux inflammables sur ou à proximité de l'appareil.

- Les huiles et les graisses surchauffées s'enflamment facilement. Faites attention lors de la cuisson de produits alimentaires riches en graisses et en huile.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Un interrupteur à air ou un disjoncteur (non fourni) doit être installé dans le compartiment sous l'appareil.

- Si la surface est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter tout risque de choc électrique.

- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.

- AVERTISSEMENT : La cuisson sans surveillance sur une plaque de cuisson avec de la graisse ou de l'huile peut être dangereuse et provoquer un incendie. N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau, mais éteignez l'appareil puis couvrez la flamme, par ex. avec un couvercle ou une couverture anti-feu.

- AVERTISSEMENT : Risque d'incendie : ne stockez pas d'articles sur les surfaces de cuisson.

- N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur.

- Les objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles ne doivent pas être placés sur la surface de la table de cuisson car ils peuvent devenir chauds.

- Après utilisation, éteignez l'élément de la table de cuisson par sa commande et ne vous fiez pas au détecteur de casserole.

INSTALLATION

Après avoir déballé le produit, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez le revendeur ou le Service Après-Vente.

Pour les dimensions intégrées et les instructions d'installation, voir les figures ci-dessous.

    - La distance entre le dessous de l'appareil et le panneau séparateur doit respecter les dimensions indiquées sur la figure (min. 50mm).

- Afin d'assurer le bon fonctionnement du produit, ne pas obstruer le dégagement minimum requis (min. 20 mm) sur le plan de travail pour l'évacuation de l'air.

- Si un four sous plan est installé, assurez-vous que le four est équipé d'un système de refroidissement.

- N'installez pas la table de cuisson au-dessus d'un lave-vaisselle ou d'un lave-linge, afin que les circuits électroniques n'entrent pas en contact avec de la vapeur ou de l'humidité qui pourraient les endommager.

AVANT UTILISATION

IMPORTANT : Les zones de cuisson ne s'allumeront pas si les casseroles ne sont pas de la bonne taille. N'utilisez que des casseroles portant le symbole « SYSTÈME D'INDUCTION » (Figure ci-dessous). Placez la casserole sur la zone de cuisson souhaitée avant d'allumer la table de cuisson.

Casseroles et poêles existantes

Utilisez un aimant pour vérifier si la casserole est adaptée à la plaque à induction : les casseroles et les poêles ne conviennent pas si elles ne sont pas détectables magnétiquement.

- Assurez-vous que les casseroles ont un fond lisse, sinon elles pourraient rayer la plaque de cuisson. Vérifiez la vaisselle.

- Ne placez jamais de casseroles ou de poêles chaudes sur la surface du panneau de commande de la table de cuisson. Cela pourrait entraîner des dommages.

- Le diamètre du fond des casseroles ou poêles doit être d'au moins 10 cm.

MODE D'EMPLOI

APERÇU GÉNÉRAL

Pour éviter d'endommager définitivement le plateau en vitrocéramique, ne pas utiliser

:

- Pots dont le fond n'est pas parfaitement plat.

- Pots en métal avec fond émaillé.

DISPOSITION DU PANNEAU DE COMMANDE

Allumer/éteindre la table de cuisson

Pour allumer la table de cuisson, appuyez sur la touche "    " et les affichages des zones de cuisson s'allument.

Si dans les 120 secondes suivant l'allumage, aucune zone de chauffe n'est sélectionnée, la table de cuisson s'éteint automatiquement.

Allumer et régler le niveau de cuisson

Une fois la table de cuisson allumée et la casserole positionnée sur la zone de cuisson choisie, le bouton correspondant， l'écran affiche le niveau 0，Chaque zone de cuisson a différents niveaux de puissance, ajustez le niveau de puissance à l'aide des boutons "+" "-" vous pouvez changer les niveaux de puissance .

Fonction booster

Sélectionnez la zone de cuisson souhaitée, et en appuyant sur le niveau « B » ; La zone de cuisson

fonctionnera en 2000W en continu pendant 5 minutes.

Sécurité enfants

Cette fonction verrouille les commandes pour éviter l'allumage accidentel de la table de cuisson.

Pour activer la fonction de sécurité enfants, allumez la table de cuisson et maintenez le bouton enfoncé pendant '' '' trois secondes; la minuterie indique Lo. Ensuite, le panneau de commande est verrouillé.

Pour désactiver le verrouillage du panneau de commande, répétez la procédure d'activation.

Le Lo s'éteint et la table de cuisson est à nouveau active.

Minuteur

La minuterie peut être utilisée pour régler le temps de cuisson sur un maximum de 99 minutes pour toutes les zones de cuisson.

Sélectionnez la zone de cuisson à utiliser avec la minuterie, appuyez sur le bouton avec le symbole de l'horloge puis réglez le temps de cuisson souhaité en appuyant sur "" et “ " , Après quelques secondes, la minuterie lance le compte à rebours.

Une fois le temps réglé écoulé, trois signaux sonores retentissent et la table de cuisson s'éteint automatiquement

Pour désactiver la minuterie, maintenez le bouton avec le symbole de l'horloge enfoncé pendant au moins 4 secondes.

Arrêt automatique

La table de cuisson s'éteint automatiquement lorsque vous n'avez pas réglé le temps de cuisson, oublié d'éteindre la table de cuisson et n'avez pas fait fonctionner la table de cuisson pendant deux heures.

AVERTISSEMENTS DU PANNEAU DE COMMANDE

Indicateur de chaleur résiduelle

- La table de cuisson est équipée d'un indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson.

- Ces indicateurs alertent l'utilisateur lorsque les zones de cuisson sont encore chaudes.

- Si l'affichage indique  , la zone de cuisson est encore chaude.

- Si l'indicateur de chaleur résiduelle d'une zone de cuisson donnée est allumée, cette zone peut être utilisée, par exemple, pour maintenir un plat au chaud ou pour faire fondre du beurre.

- Lorsque la zone de cuisson refroidit, l'affichage s'éteint.

Indicateur de pot incorrect ou manquant

- Si vous utilisez une casserole qui n'est pas adaptée, pas correctement positionnée ou aux dimensions non correctes pour votre plaque à induction, le message « E0 » s'affichera à l'écran, Si aucune casserole n'est détectée dans les 120 secondes, la plaque s'éteint.

- INFORMATIONS TECHNIQUES

- Tension : 220 - 240 V 50/60 Hz

- Modèle : LI2V-22

- Zone de cuisson avant：1800W BOOSTER:2000W

- Zone de cuisson arrière：1800W BOOSTER:2000W

- Puissance maximale : 3400 W

NETTOYAGE

    - N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur.

Avant le nettoyage, assurez-vous que les zones de cuisson sont éteintes et que l'indicateur de chaleur résiduelle (« H ») ne s'affiche pas

.

IMPORTANT : N'utilisez pas d'éponges abrasives ou de tampons à récurer. Leur utilisation pourrait éventuellement ruiner le verre.

- Après chaque utilisation, nettoyez la table de cuisson (quand elle est froide) pour éliminer les dépôts et les taches dus aux résidus alimentaires.

- Le sucre ou les aliments à forte teneur en sucre endommagent la table de cuisson et doivent être immédiatement retirés.

- Le sel, le sucre et le sable pourraient rayer la surface du verre.

- Utilisez un chiffon doux, un essuie-tout absorbant ou un nettoyant spécial plaques de cuisson (suivez les instructions du fabricant).

GUIDE DE DÉPANNAGE

- Lisez et suivez les instructions données dans la section « Instructions d'utilisation ».

- Vérifiez que l'alimentation électrique n'a pas été coupée.

- Séchez soigneusement la table de cuisson après l'avoir nettoyée.

- Si, à l'allumage de la table de cuisson, des codes alphanumériques apparaissent à l'écran, consultez le tableau suivant pour les instructions.

- Si la table de cuisson ne peut pas être éteinte après l'avoir utilisée, débranchez-la de l'alimentation électrique.

| Code d'erreur | Cause possible | Remède |
| --- | --- | --- |
| E0 | Pas de casserole ou n'a pas détecté la casserole | Mettre sur la casserole |
| E2 | NTC court ou ouvert | Appeler le service après-vente et préciser le code d'erreur |
| E3 | Haute tension | Appeler le service après-vente et préciser le code d'erreur |
| E4 | Basse tension | Appeler le service après-vente et préciser le code d'erreur |

BRUITS PROVENANT DE LA TABLE DE CUISSON

- Les plaques à induction peuvent émettre des sifflements ou des craquements lors du fonctionnement normal, ceux-ci proviennent en fait des casseroles et poêles en raison des caractéristiques des fonds (par exemple, fonds constitués de plusieurs couches de matériau, ou fonds inégaux).

- Ces bruits varient en fonction des casseroles et poêles utilisées et de la quantité d'aliments qu'ils contiennent, et ne sont pas révélateurs d'un défaut de quelque nature que ce soit.

- De plus, la plaque à induction est équipée d'un système de refroidissement interne pour contrôler la température des pièces électroniques ; par conséquent, pendant le fonctionnement et pendant plusieurs minutes après l'extinction de la table de cuisson, le bruit du ventilateur de refroidissement sera audible.

- Ceci est parfaitement normal et même essentiel pour le bon fonctionnement de l'appareil.

AFTER-SALES SERVICE

Avant de contacter le Service Après-Vente:

1. Voyez si vous pouvez résoudre le problème vous-même à l'aide du « Guide de dépannage ».

2. Éteignez l'appareil puis rallumez-le pour voir si le problème a été résolu.

Si le problème persiste après les vérifications ci-dessus, contactez le Service Après-Vente le plus proche.

Toujours préciser:

- une brève description de la panne

- le type de produit et le modèle exact

- votre adresse complète

- Ton numéro de téléphone

Si des réparations sont nécessaires, contactez un centre de service après-vente agréé (pour garantir l'utilisation de pièces de rechange d'origine et des réparations correctes). Des pièces de rechange sont disponibles.

Économie d'énergie

Pour des résultats optimaux, il est conseillé de:

- Utilisez des casseroles et des poêles dont la largeur du fond est égale à celle de la zone de cuisson.

- N'utilisez que des casseroles et des poêles à fond plat.

- Dans la mesure du possible, gardez les couvercles des casseroles pendant la cuisson.

- Utilisez un autocuiseur pour économiser encore plus d'énergie et de temps.

- Placez la casserole au milieu de la zone de cuisson indiquée sur la plaque de cuisson.

PIANO COTTURA A INDUZIONE

Manuale di istruzioni

Specifiche del piano cottura a induzione

Nome del modello	: LI2V-22

Taglia del prodotto : 510x295 mm

Dimensioni integrate : 496x276mm

Voltaggio	: 220 - 240V , 50/60 Hz.

Potenza (totale)	: 3400W

CONTENUTI

ISTRUZIONI DI SICUREZZA............................................................................................................................38

INSTALLAZIONE................................................................................................................................................39

PRIMA DELL'USO................................................................................................................................................40

ISTRUZIONI PER L'USO......................................................................................................................................41-42

INFORMAZIONI TECNICHE..............................................................................................................................43

PULIZIA..................................................................................................................................................................43

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI..............................................................................................43

RUMORI PRODOTTI DAL PIANO COTTURA..............................................................................................44

SERVIZIO POST-VENDITA..................................................................................................................................44

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEGLI ALTRI È MOLTO IMPORTANTE

Questo manuale e l'apparecchio stesso forniscono importanti messaggi di sicurezza, da leggere e osservare sempre.

Questo è il simbolo di avvertenza/precauzione-sicurezza, riguardante la sicurezza, avvertenza di potenziali rischi per gli utenti e altri

v

Tutti i messaggi relativi alla sicurezza specificano il potenziale rischio a cui si riferiscono e indicano come ridurre il rischio di lesioni, danni e scosse elettriche dovute ad un uso scorretto dell'apparecchio. Assicurati di rispettare quanto segue:

- L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione.

- L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da un tecnico specializzato, nel rispetto delle istruzioni del produttore e delle norme di sicurezza locali vigenti. Non riparare o sostituire alcuna parte dell'apparecchio se non espressamente indicato nel manuale dell'utente.

- L'apparecchio deve essere collegato a terra.

- Il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo per collegare l'apparecchio, inserito nel mobile, alla rete elettrica.

- Per l'installazione conforme alle vigenti norme di sicurezza è necessario un interruttore onnipolare con distanza minima tra i contatti di 3mm.

- Non utilizzare prese multiple o prolunghe.

- Non tirare il cavo di alimentazione dell'apparecchio.

- Le parti elettriche non devono essere accessibili all'utente dopo l'installazione.

- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico per la cottura di cibi. Non è consentito nessun altro uso (ad es. locali di riscaldamento). Il Costruttore declina ogni responsabilità per uso improprio o errata impostazione dei comandi.

- AVVERTENZA: L'apparecchio e le sue parti accessibili si surriscaldano durante l'uso. Prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti. I bambini di età inferiore a 8 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano continuamente sorvegliati.

- Le parti accessibili possono diventare molto calde durante l'uso. I bambini devono essere tenuti lontani dall'apparecchio e sorvegliati per assicurarsi che non giochino con esso.

- Non toccare gli elementi riscaldanti dell'apparecchio durante e dopo l'uso. Evitare che l'apparecchio venga a contatto con panni o altri materiali infiammabili finché tutti i componenti non si sono sufficientemente raffreddati.

- Non collocare materiali infiammabili sopra o vicino all'apparecchio.

- Oli e grassi surriscaldati prendono fuoco facilmente. Prestare attenzione durante la cottura di prodotti alimentari ricchi di grassi e olio.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Nel vano sotto l'apparecchio deve essere installato un interruttore dell'aria o un interruttore automatico (non in dotazione).

- Se la superficie è incrinata, spegnere l'apparecchio per evitare la possibilità di scosse elettriche.

- L'apparecchio non è concepito per essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.

- AVVERTENZA: La cottura non presidiata su un piano di cottura con grasso o olio può essere pericolosa e provocare incendi. NON tentare MAI di spegnere un fuoco con l'acqua, ma spegnere l'apparecchio e poi coprire la fiamma, ad es. con un coperchio o una coperta antincendio.

- ATTENZIONE: Pericolo di incendio: non riporre oggetti sui piani di cottura.

- Non utilizzare pulitori a vapore.

- Oggetti metallici come coltelli, forchette, cucchiai e coperchi non devono essere collocati sulla superficie del piano cottura poiché possono surriscaldarsi.

- Dopo l'uso, spegnere l'elemento di cottura tramite il relativo comando e non fare affidamento sul rilevatore di pentole.

INSTALLAZIONE

Dopo aver disimballato il prodotto, verificare eventuali danni durante il trasporto. In caso di problemi contattare il rivenditore o il Servizio Post Vendita.

Per le dimensioni integrate e le istruzioni di installazione, vedere le figure seguenti

    - La distanza tra la parte inferiore dell'apparecchio e il pannello separatore deve rispettare le dimensioni indicate in figura (mini. 50mm).

- Per garantire il corretto funzionamento del prodotto, non ostruire lo spazio minimo richiesto (min. 20 mm) sul piano di lavoro per il deflusso dell'aria.

- Se è installato un forno sottopiano, assicurarsi che il forno sia dotato di un sistema di raffreddamento.

- Non installare il piano sopra una lavastoviglie o una lavatrice, in modo che i circuiti elettronici non entrino in contatto con vapore o umidità che potrebbero danneggiarli.

PRIMA DELL'USO

IMPORTANTE: Le zone di cottura non si accendono se le pentole non sono della giusta dimensione. Utilizzare solo pentole che riportano il simbolo “SISTEMA DI INDUZIONE” (Figura sotto). Posizionare la pentola sulla zona di cottura desiderata prima di accendere il piano di cottura.

PENTOLE E PENTOLE ESISTENTI

Usa un magnete per verificare se la pentola è adatta al piano a induzione: pentole e padelle non sono adatte se non rilevabili magneticamente.

- Assicurati che le pentole abbiano il fondo liscio, altrimenti potrebbero graffiare il piano cottura. Controlla i piatti.

- Non appoggiare mai pentole o padelle bollenti sulla superficie del pannello di controllo del piano cottura. Ciò potrebbe causare danni.

- Il diametro inferiore di pentole o padelle deve essere di almeno 10 cm.

ISTRUZIONI PER L'USO

PANORAMICA GENERALE

Per evitare di danneggiare in modo permanente il piano in vetroceramica, non utilizzare

:

- Pentole con fondo non perfettamente piatto.

- Pentole in metallo con fondo smaltato.

DISPOSIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Accensione/spegnimento del piano cottura

Per accendere il piano, premere il pulsante  e i display delle zone di cottura si accendono.

Se entro 120 secondi dall'accensione non viene selezionata nessuna zona di riscaldamento, il piano si spegne automaticamente.

Accensione e regolazione del livello di cottura

Una volta acceso il piano e posizionata la pentola sulla zona di cottura prescelta, tasto corrispondente， il display mostra il livello 0，Ogni zona di cottura ha vari livelli di potenza,regolare il livello di potenza tramite i tasti ”+” “-“ è possibile modificare i livelli di potenza .

Funzione booster

Selezionare la zona di cottura desiderata e premendo il livello “B”; La zona di cottura funzionerà a 2000 W

continuamente per 5 minuti.

Blocco bambini

Questa funzione blocca i comandi per evitare accensioni accidentali del piano.

Per attivare la funzione blocco bambini, accendere il piano cottura e tenere premuto il pulsante  per tre secondi; il timer mostra Lo. Quindi il pannello di controllo è bloccato.

Per disattivare il blocco della centrale, ripetere la procedura di attivazione.

Il Lo si spegne e il piano è di nuovo attivo.

Timer

Con il timer è possibile impostare il tempo di cottura per un massimo di 99 minuti per tutte le zone di cottura.

Selezionare la zona di cottura da utilizzare con il timer, premere il pulsante con il simbolo dell'orologio quindi impostare il tempo di cottura desiderato premendo e ,dopo qualche secondo, il timer inizia il conto alla rovescia.

Trascorso il tempo impostato, vengono emessi tre segnali acustici e il piano si spegne automaticamente.

Per disattivare il timer tenere premuto il pulsante con il simbolo dell'orologio per almeno 4 secondi.

.

Spegnimento automatico

Il piano di cottura si spegne automaticamente quando non è stato impostato il tempo di cottura, si è dimenticato di spegnere il piano di cottura e non si è utilizzato il piano di cottura per due ore.

AVVERTENZE SUL PANNELLO DI CONTROLLO

Indicatore di calore residuo

- Il piano è dotato di un indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura.

- Questi indicatori avvisano l'utente quando le zone di cottura sono ancora calde.

- Se il display mostra, la zona di cottura è ancora calda.

- Se l'indicatore di calore residuo di una determinata zona di cottura è acceso, quella zona può essere utilizzata, ad esempio, per tenere in caldo una pietanza o per sciogliere il burro.

- Quando la zona di cottura si è raffreddata, il display si spegne.

Indicatore piatto errato o mancante

- Se stai utilizzando una pentola non adatta, posizionata non correttamente o non delle dimensioni corrette per il tuo piano ad induzione, sul display apparirà il messaggio “E0”, Se entro 120 secondi non viene rilevata alcuna pentola, il piano si spegne

INFORMAZIONI TECNICHE

- Voltaggio: 220 - 240V 50/60 Hz

- Modello: LI2V-22

- Zona cottura frontale：1800W BOOSTER:2000W

- Zona cottura posteriore：1800W BOOSTER:2000W

- Massima potenza: 3400W

PULIZIA

Non utilizzare pulitori a vapore

.

    - Prima della pulizia assicurarsi che le zone di cottura siano spente e che l'indicatore di calore residuo (“H”) non sia visualizzato.

IMPORTANTE: Non utilizzare spugne abrasive o pagliette abrasive. Il loro uso potrebbe eventualmente rovinare il vetro.

- Dopo ogni utilizzo, pulire il piano (quando è freddo) per rimuovere eventuali depositi e macchie dovute a residui di cibo.

- Lo zucchero o gli alimenti ad alto contenuto zuccherino danneggiano il piano cottura e devono essere immediatamente rimossi.

- Sale, zucchero e sabbia potrebbero graffiare la superficie del vetro.

- Utilizzare un panno morbido, carta assorbente da cucina o un detergente specifico per piani cottura (seguire le istruzioni del produttore).

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Leggere e seguire le istruzioni fornite nella sezione “Istruzioni per l'uso”.

- Verificare che l'alimentazione elettrica non sia stata interrotta.

- Asciugare bene il piano dopo averlo pulito.

- Se all'accensione del piano cottura vengono visualizzati dei codici alfanumerici sul display, consultare la seguente tabella per le istruzioni.

- Se non è possibile spegnere il piano dopo averlo utilizzato, scollegarlo dalla rete elettrica.

| Codice di errore | Causa possibile | Rimedio |
| --- | --- | --- |
| E0 | Nessuna panoramica o non è stata rilevata la panoramica | Metti in padella |
| E2 | NTC corto o aperto | Chiama il servizio post-vendita e specifica il codice di errore |
| E3 | Alta tensione | Chiama il servizio post-vendita e specifica il codice di errore |
| E4 | Basso voltaggio | Chiama il servizio post-vendita e specifica il codice di errore |

RUMORI PRODOTTI DAL PIANO COTTURA

- I piani ad induzione possono emettere fischi o crepitii durante il normale funzionamento, questi in realtà provengono dalle pentole e dalle padelle a causa delle caratteristiche dei fondi (ad esempio fondi formati da più strati di materiale, o fondi irregolari).

- Questi rumori variano a seconda delle pentole e delle padelle utilizzate e della quantità di cibo che contengono e non sono indicativi di un difetto di alcun tipo.

- Inoltre, il piano ad induzione è dotato di un sistema di raffreddamento interno per il controllo della temperatura delle parti elettroniche; di conseguenza, durante il funzionamento e per diversi minuti dopo lo spegnimento del piano, si sentirà il rumore della ventola di raffreddamento.

- Questo è perfettamente normale e anzi indispensabile per il corretto funzionamento dell'apparecchio.

SERVIZIO POST-VENDITA

Prima di contattare il Servizio Post Vendita:

1. Vedi se riesci a risolvere il problema da solo con l'aiuto della "Guida alla risoluzione dei problemi".

2. Spegnere e riaccendere l'apparecchio per vedere se il problema è stato eliminato.

Se il problema persiste dopo i suddetti controlli, contattare il Servizio Post Vendita più vicino.

Specifica sempre:

- una breve descrizione del guasto

- il tipo di prodotto e il modello esatto

- il tuo indirizzo completo

- il tuo numero di telefono

In caso di necessità di riparazione rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato (per garantire l'utilizzo di ricambi originali e la corretta riparazione). I pezzi di ricambio sono disponibili.

Risparmio energetico

Per risultati ottimali, si consiglia di:

- Utilizzare pentole e padelle con fondo di larghezza pari a quella della zona di cottura.

- Utilizzare solo pentole e padelle a fondo piatto.

- Quando possibile, tieni i coperchi delle pentole chiusi durante la cottura.

- Utilizza una pentola a pressione per risparmiare ancora più energia e tempo.

Posizionare la pentola al centro della zona di cottura contrassegnata sul pia

Customer Support：

E-Mail: service@iseasy.com

Website: www.iseasy.com